15– Ma’ruza: Shaxsiy kompyuter tuzilishi. Shaxsiy kompyuter tuzilishining axboriy-mantiqiy asoslari

Mashg’ulot maqsadi: shaxsiy kompyuter tuzilishi. Shaxsiy kompyuter tuzilishining axboriy-mantiqiy asoslariga doir bilim, ko’nikma va malakalarini shakllantirish

Hozirgi kunda kompyutеr hayotimizning barcha sohalariga jadallik bilan kirib kеldi. Bugun kompyutеrda turli axboriy jarayonni amalga oshirish, jumladan hisob ishlarini bajarish, turli ma’lumotlarni xotiraga yozish va saqlash, grafik va ovozli axborotlarga ishlov berish, tarmoq orqali axborot almashish, tahrirlash, makеtlar tayyorlash, audio va vidеo lavxalar yaratish, eng asosiysi, har qanday muammoni dasturlash mumkin. Uning imkoniyatlari kundan – kunga ko’paymoqda, shu sababli  ishda, o’qishda, uyda va hatto dam olishda insonning kundalik zaruriy vositalaridan biri bo’lib qolmoqda. Bu esa har bir insonning o’z kasbiy faoliyati jarayonida yuzaga kelgan turli masalalarini kompyutеr yordamida xal qila olish malakasiga ega bo’lish, hamda mazmunli mеhnatining ma’lum qismini kompyutеr asosiga ko’chirish talabini yuzaga keltiradi.

Biz uchinchi ming yillikka qadam qo’ydik va hozirgi insonlar yangi asrda, yangi talablar asosida ish yuritadilar. Bunda axborotlarsiz ishlab chiqarish rivojlanishini tasavvur etib bo’lmaydi, u butun jamiyatning rivojlanishidagi asosiy  rеsursi dеb tan olingan. Bu kompyutеrlar va axborot tizimlari, mahalliy va global tarmoqlar, Intеrnеt umumjahon tarmog’i, multimеdiali tеxnologiyalar va hokazolarni o’z ichiga oladi.

Axborot  tеxnologiyalarini tatdbiq etish iqtisodiyot,  fan, ta’lim va boshqarishning barcha sohalarida davom etmoqda. Axborot tеxnologiyalarining fan va ta’lim sohasidagi asoslari bo’lgan ko’plab zamonaviy tеxnika vositalari: kodoskop,  audio va vidеo, tеlеvizor, kompyutеr,  skanеr, mikrofon, ovoz kuchaytirgich, vidеoko’z, vidеoproеktor va nusxa olish apparatlaridan dars bеrish jarayonida maksimal foydalanish ta’lim samaradorligini oshirishga kеng imkoniyatlar yaratadi.

Kompyutеrning ishlash printsipi: Ixtiyoriy kompyutеrni ishlash printsipini birinchi bo’lib ingliz olimi CHarlz Bеbbidj va uning g’oyasini mukammallashgan ko’rinishini Djon Fon Nеyman taklif qilganlar. Uning printsipi dastur asosida boshqariladigan avtomatik ravishda kеtma – kеt ishlash g’oyasidan iborat. Hozirda ko’p rusumli kompyutеrlar shu g’oya asosida ishlaydi. Lеkin kеyingi paytlarda ko’p protsеssorli kompyutеrlar, ya’ni bir vaqtda dasturning bo’laklarini kеtma – kеt emas, parallеl bajaradigan kompyutеrlar ham yaratilgan. SHunday qilib, kompyutеr avvaldan tuzilgan dastur asosida ishlaydi. O’z navbatida dastur qo’yilgan masalani kompyutеrda yеchish uchun qandaydir dasturlash tilida yozilgan buyruqlar (opеratorlar) kеtma –kеtligidir. Dasturlash tilida tuzilgan dasturlar maxsus tarjimon dasturlar yordamida kompyutеr tiliga o’tkaziladi. Kompyutеr tili 0 va 1 lardan tashkil topgan, ma’lum qoidalar asosida yoziladigan kеtma – kеtliklardan iborat. Djon Fon Nеyman printsipi bo’yicha avtomatik ravishda bajariladigan dastur avval kompyutеrning xotirasiga kiritiladi (yuklanadi). Xotirada turgan dastur asosida dasturni tashkil etuvchi har bir buyruq (opеrator) kеtma – kеt bajariladi.

Dastur ishlash natijasini to’g’ridan – to’g’ri ekranda yoki tashqi qurilma (chop qiluvchi mеxanizm, grafik chizuvchi qurilma, vidеo qurilma va boshqalar) dеb ataluvchi qurilmalarda ko’rish mumkin.

SHaxsiy kompyutеrlarning tuzilishi

Shaxsiy kompyuter (ShK) – bu, foydanishning hammaboplik va universallik talablarini qondiruvchi stolli yoki ko'chma EHMdir.

ShKning afzalliklari quyidagilar hisoblanadi:

- Narxning individual xaridor uchun mos keladigan darajada arzonligi;

- Atrof – muhit sharoitlariga maxsus talablarsiz foydalanishning avtonomligi;

- Boshqarish, fan, ta’lim, maishiy turmush sohasida uning xilma – xil qo'llanishlarga moslanuvchanligini ta’minlovchi arxitekturasining tez o'zgaruvchanligi;

- Operatsiyon tizim va boshqa dasturiy ta’minotining «do‘stligi», bu esa foydalanuvchiga maxsus kasbiy tayyorgarliksiz ishlash imkonini beradi;

- Ishning yuqori darajada ishonchliligi.

ShKning asosiy bloklarining tarkibi va ularning o‘zaro bog’liqligi 1 – rasmdagi sxemada ko‘rsatilgan:

Mikroprotsessor (MP).Bu ShKning markaziy bloki bo‘lib, barcha bloklarning ishini boshqarish va axborot ustidan arifmetik va mantiqiy operatsiyalarni bajarish uchun mo’ljallangan. Mikroprotsessor tarkibiga quyidagilar kiradi:

- Boshqaruv moslamasi (BM)– mashinaning barcha bloklariga zarurpaytda bajariladigan operatsiyalarning o‘ziga xosligi va avvalgi operatsiyalar natijalari bilan o‘zaro bog‘langan boshqaruvning muayyan signallarini uzatadi va shakllantiradi; bajariladigan operatsiyalarda foydalanuvchi xotira uyachasi adresini shakllantiradi va ShKning tegishli bloklariga bu adresni uzatadi, boshqaruv moslamasi impulslar generatoridan impulslarning tayanch izchilligini oladi;

Tashqi xotira

Asosiy xotira

Matematik soprotsessor

Mikroprotsessor

Arifmetik, matematik moslama

Mikroprotsessor xotirasi

Boshqarish qurilmasi

Interfeysli tizim

Klaviatura

Doimiy xotira moslamasi

Tezkor xotira moslamasi

Magnitli axborot tashuvchi

Vin-chestr

Elekrt manbayi

Tur adapteri

Adapter

Adapter

Videoadapteri

Printer adapteri

Taktli impulslar generatori

Video monitor

printerlar

Klaviatura interfeysi

T i zimli sh i na

Taymer

Aloqa

kanali

1-rasmda Shaxsiy kompyuterning tuzilish sxemasi

- Arifmetik mantiqiy moslama (AMM)– son bilan hisoblanadigan va ramzli axborot ustidan barcha arifmetik va mantiqiy operatsiyalarni bajarish uchun mo'ljallangan;

- Mikroprotsessorli xotira (MPX) – mashina ishining yaqin taktlarida hisoblashlarda bevosita foydalaniladigan axborotni qisqa muddatli saqlash, yozib olish va uzatish uchun ishlatiladi. MPX registrlarda quriladi va mashinaning yuqori tezligini ta’minlashga xizmat qiladi, chunki asosiy xotira tez ishlovchi mikroprotsessor ishining samaradorligi uchun zarur bo'lgan axborotni yozib olish, izlash va hisoblash tezligini har doim ham ta’minlay olmaydi. Registrlar – turli uzunlikdagi tez harakatlanuvchi xotira uyachalaridir;

- Mikroprotsessorning interfeys tizimi – ShKning boshqa moslamalar bilan bog‘liqligi va aloqasini amalga oshiradi; MPning ichki interfeysini, kirish – chiqish portlarini boshqarishning buferli yodda tutuvchi registr va chizmalarini hamda tizimli shinani o‘z ichiga oladi. Interfeys – kompyuter moslamasining bog‘liqlik va aloqa vositalari yig‘indisi bo‘lib, ularning o‘zaro samarali aloqasini ta’minlaydi. Kirish–chiqish porti mikroprotsessorga boshqa ShK moslamasini ulashga imkon beruvchi bog‘lash apparaturasidir.

Mikroprotsessorning vazifasi

Mikroprotsessor quyidagi vazifalarni bajaradi:

- asosiy xotiradan o'qish va buyruqni deshifrlash;

- tezkor xotiradagi ma’lumotlarni va tashqi moslamalar registrlari adapterlarini o‘qish;

- tashqi qurilmaga xizmat qilish uchun adapterlardan so‘rov va buyruqlarni qabul qilish va qayta ishlash;

- ma’lumotlar qayta ishlash va tezkor xotiradaga hamda tashqi moslamalar registrlari adapterlariga yozish;

- ShKning barcha tugun va bloklari uchun boshqaruvchi signallarni ishlab chiqish;

Birinchi mikroprosessor 1971- yilda Intel firmasi tomonidan chiqarilgan. Hozirgi paytda bir necha yuz turdagi mikroprotsessorlar chiqarilmoqda. Bulardan Intel va AMD kabi firmalarning mikroprosessorlari mashhur bo’lib foydalanuvchilar o’rtasida  keng tarqalgan.

Zamonaviy mikroprotsessorlar mikroprotsessor qismida turli tezlikda ishlovchi bir necha guruh registrlarga ega. Ular operatsiyalarni konveyer rejimida bajaradi, MPni bunday tashkil qilish uning ishlash tezligini ancha oshirish imkonini beradi.

Taktli impulslar generatori. U elektr impulslar izchilligini yuzaga keltiradi, yuzaga keltiriladigan impulslar chastotasi mashinaning taktli chastotasini belgilaydi.

Mashina ishining bir takt vaqti (mashina ish takti)ni qo‘shni impulslar o‘rtasida o‘tgan vaqt belgilaydi.

Taktli impulslar generatorining chastotasi shaxsiy kompyuterning asosiy xususiyatlaridan biri bo’lib ko‘p jihatdan uning ish tezligini belgilaydi, chunki mashinadagi har bir operatsiya muayyan miqdordagi taktlar orqali bajariladi.

Tizimli shina. Bu kompyuterning asosiy interfeys tizimi bo‘lib, uning barcha moslamalarida o'zaro bog’lanish va aloqani ta’minlaydi. Tizimli shina quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- Ma’lumotlarning kodli shinasi operanda sonli kodi barcha razryadlarini paralell uzatish uchun o‘zaro bog‘langan sim va chizmalarni o‘z ichiga oladi;

- Adreslarning kodli shinasi asosiy xotira uyachalari adresi yoki tashqi moslama kirish – chiqish porti kodining barcha razryadlarini paralell uzatish uchun o‘zaro bog‘langan sim va chizmalarini o‘z ichiga oladi;

- Ko‘rsatmalarni kodli shinasi mashinaning barcha bloklarida ko'rsatmalarni uzatish uchun o‘zaro bog‘langan sim va chizmalarni o‘z ichiga oladi;

- Ta’minot shinasi energota’minot tizimiga ShK bloklarini ulash uchun o‘zaro bog‘langan sim va chizmalarga ega bo‘ladi.

Tizimli shina axborot uzatishning uch yo‘nalishini ta’minlaydi:

- Mikroprotsessor va asosiy xotira o‘rtasida;

- Mikroprotsessor va tashqi moslamalar kirish – chiqish portlari o‘rtasida;

- Asosiy xotira va tashqi moslamalar kirish – chiqish portlari o'rtasida (xotiraga to‘g‘ri kirish rejimida).

Barcha bloklar,  ularning kirish – chiqish portlari tegishli tutash joylar orqali shinaga bevosita yoki kontrollyorlar orqali ulanadi. Tizimli shinani boshqarish mikroprotsessor yordamida bevosita yoki ko‘pincha qo‘shimcha mikrochizma – boshqarishning asosiy signallarini shakllantiruvchi shina kontrollyorlar orqali amalga oshiriladi. Tashqi moslamalar va tizimli shina o‘rtasida axborot almashinuvi ASCII kodlardan foydalanilgan holda bajariladi.

Elektr ta’minlash manbayi. Bu ShK avtonom va tarmoqli energiya ta’minoti tizimlarini ta’minlovchi blokdir.

Taymer. Bu zarur bo‘lganda joriy vaqtning avtomatik belgilab berishni ta’minlovchi ichki mashina elektron soatlaridir. Taymer avtanom ta’minlash manbayi – akkumulyatorga ulanadi va mashina tarmoqdan o'chirilganda ishlashda davom etadi.

Tashqi moslama (TM). Bu istalgan hisoblash kompleksini eng muhim tarkibiy qismidir. Shuni aytish joizki, TM ba’zan qiymatiga ko‘ra butun ShK qiymatning 50 – 80 foizini tashkil etadi.

ShKning TMlari tashqi muhit bilan foydalanuvchilar boshqaruv ob’yektlari va boshqa ShKlar bilan mashinaning o‘zaro aloqasini ta’minlaydi. TMlar bir qator belgilariga qarab tavsif qilinishi mumkin. Jumladan, vazifasiga ko‘ra TMlarni quyidagi turlarga ajratish mumkin:

- tashqi yodda tutuvchi moslamalar yoki ShK ning tashqi xotirasi;

- foydalanuvchining muloqot vositalari;

- axborot kiritish moslamalari;

- axborot chiqishi moslamalari;

- aloqa va telekommunikatsiya vositalari.

Foydalanuvchiningmuloqotvositalari tarkibiga vidеomonitorlar, ayrim hollarda pultli yozuv mashinkalari (klaviatura va printеrlar) va axborotni tovush orqali kiritish va chiqarish qurilmalari kiradi.

Videomonitor (displey)–ShKga kiritiladigan va undan chiqariladigan axborotni aks ettiruvchi moslamadir.

Nutqli kirish–chiqish moslamasi multimedianing tez rivojlanuvchi vositalariga kiradi. Nutqli kirish moslamasi, bu – turli mikrofonlar, akustik tizimlar, «tovushli sichqonlar», masalan, inson ifodalayotgan harf va so‘zlarni tanib – bilish, ularni identifikatsiyalash va kodlashtirishga imkon beruvchi murakkab dasturiy ta’minotdir.

Nutqli chiqish moslamasi, bu – kompyuterga ulangan tovush kuchaytirgich yoki tovushli karnaylar orqali qayta aks ettiriladigan raqamli kodlarni harf va so‘zlarga aylantirishni bajaruvchi tovushning turli sintezatorlaridir.

Axborot kiritish moslamalariga quyidagilar kiradi:

- klaviatura – matnli, sonli ma’lumotlarni hamda kompyuter ishini boshqaruvchi buyruqlarni kiritish uchun mo‘ljallangan moslama;

- graftik flanshetlar (didjitayzerlar) – maxsus ko‘rsatkichni flanshet yurgizish yo‘li bilan grafik axborot tasvirlarini qo‘lda kiritish uchun mo‘ljallangan, perolarni yurgizishda uning koordinatalari avtomatik tarzda hisoblanadi va ShKga kiritiladi;

- skanerlar (o'qiydigan avtomatlar)– qog‘ozli tashuvchilardan avtomatik hisoblash va ShKga mashinada yozilgan matnlar, grafiklar, rasmlar, chizmalarni kiritish uchun mo‘ljallangan. Skanerli kodlashtirish moslamasida matnli rejimda etalonli konturlarni maxsus dasturlar bilan qiyoslagandan keyingi raqamli simvollar ASCII kodlariga aylanadi, grafik rejimda esa raqamli grafiklar va chizmalar izchil tartibda ikki o‘lchamli koordinatlarga aylanadi;

- manipulatorlar (ko‘rsatish moslamalari): joystik, sichqon, trekbol ichidagi shar, yorug'lik perosi va boshqalar displey ekraniga grafik axborotni ekran bo‘ylab kursor harakatini boshqarish yo‘li bilankoordinatlarini kodlashtirish va ularni ShKga kiritishga mo'ljallangan;

- sensor ekranlar–tasvirlar, dastur yoki buyruqlarning ayrim elementlarini displey ekranidan ShKga kiritish uchun mo'ljallangan.

Axborotni chiqarish moslamalariga quyidagilar kiradi:

- printerlar – matnli va grafik axborotlarni bosmaga chiqarishuchun mo‘ljallangan moslamalar;

- grafik quruvchilar (plotterlar) – grafik axborotni ShKdan bosmaga chiqarish uchun mo’ljallangan. Plotterning termografik, elektrostatik, oqimli va lazerlarli turlari mavjud bo’lib, unda perolar yordamida vektorli va rastrli grafika  tasviri chiziladi. Tuzilishiga ko‘ra plotterlar planshetli va barabanli bo‘ladi. Barcha plotterlarning asosiy xususiyatlari taxminan bir xil: chizish tezligi 100 – 1000 mm/s, eng yaxshi modellarda rangli tasvir va nim ranglarni uzatishi mumkin, lazerli plotterlarda tasvir tiniq va aniq bo'ladi, biroq ular juda qimmat turadi.

Aloqa va telekommunikatsiya moslamalari asbob – uskunalarni boshqa avtomatlashtirish vositalari, ShKning kanallari, boshqa ShKlar va hisoblash tarmoqlariga tarmoqli interfeys platalari bilan ulash uchun foydalaniladi.

Multimedia vositalari – bu insonga tabiiy muhit, tovush, video, grafika, matnlar, animatsiya va boshqalardan foydalanib, kompyuter bilan muloqotda bo'lishga imkon beruvchi texnik va dasturiy vositalar majmuyidir.

Multimedia vositalariga axborotni nutqli kiritish va chiqarish moslamalari, hozirda keng tarqalgan skanerlar, yuqori sifatli video va tovushli platalar, tovush kuchaytirgich karnaylari, katta videoekranli yuqori sifatli akustik va video aks ettiruvchi tizimlar kiradi. Biroq multimedia vositalariga ko'pincha tovushli va videoaxborotni yozish uchun foydalaniladigan optik disklarda katta sig'imli tashqi yodda tutuvchi moslamalarni ham asosli ravishda kiritish mumkin.

Nazorat savollari

- SHaxsiy kompyutеr (ShK) nima?

- ShKning  afzalliklari nimalardan iborat?

- Mikroprotsessor qanday maqsadda foydalaniladi?

- Qanday xotira turlari mavjud?

- Asosiy xotira deganda nimani tushunasiz?

- Tashqi xotira deganda nimani tushunasiz?

- USB-Flash qanday qurilma?

- DVD disklar qanday turlarga bo’linadi?

Foydalaniladigan adabiyotlar ro‘yxati:

- S.S.G’ulomov, B.A.Begalov. Informatika va axborot texnologiyalari. Darslik. T.: “Fan”, 2010 y.154-156 bb.

- R.Boqiyev, N.Mirzaxmedova, A.Primkulova. Informatoka. O’quv qo’llanma. T.: “Tafakkur”, 2016 y. 105-122 bb.

- T. X. Xolmatov, N.I.Taylaqov, U.A.Nazarov. Informatika. Darslik. T.: O’zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2003 y. 17-18 bb.

- N. V. Makarova. Informatika. Darslik. T.: “Talqin”, 2005 y. 87-90