15-MAVZU.

SHAXSIY KOMPYUTER TUZILISHI. SHAXSIY KOMPYUTER TUZILISHINING AXBORIY-MANTIQIY ASOSLARI.

Reja:

- Shaxsiy kompyuter

- Shaxsiy kompyuterning tuzilish

- Mikroprotsessor

- Boshqaruv moslamasi

- Arifmetik mantiqiy moslama

- Mikroprotsessorli xotira

- Mikroprotsessorning interfeys tizimi

Tayanch iboralar: klaviatura, tizimli blok, monitor, ma’lumotlarni koʽrsatish qurilmasi, mikroprotsessor, boshqaruv moslamasi, arifmetik mantiqiy moslama, mikroprotsessorli xotira, mikroprotsessorning interfeys tizimi

Shaxsiy kompyuter

Yuqorida aytganlarni oʽrganishning eng yaxshi usuli – imkon qadar kompyuterdan foydalanishni boshlashdir. Shu sababli bu boʽlimda shaxsiy kompyuter (odatda IBM PC deb yuritilgan) ning tarkibiy qismlariga toʽhtalamiz. SHK 1.10–rasmda koʽrsatilgan.

SHK ning asosiy qurilmalari:

1.	Klaviatura – 26 ta lotin alifbosi harflari, 10 ta raqam, birnechta (+, -, *, / lar kabi) belgilar tugmalari, hamda boshqaruv tugmalari deb yuritiluvchi 12 ta funksional tugmalardan tarkib topadi (Klaviaturaga 2 – bobda batafsil toʽxtalib oʽtamiz). U kompyuter xotirsiga dasturlar va ma’lumotlarni kiritish hamda saqlash uchun foydalaniladi va kiritish bloki deb ataladi.

1.10–rasm. Shaxsiy kompyuter

2.	Ma’lumotlarni koʽrsatish qurilmasi (MKQ) (monitor deb ham yuritiluvchi) televizor ekraniga oʽxshaydi. Ekran oʽlchami turlicha boʽlishi mumkin, masalan, 15˝ (diagonal boʽyicha). Odatda rangli ekranlar son, matn, tasvir va videolarni aks ettirishda foydalaniladi. Bandan tashqari, katta boʽlmagan ikon deb yuritiluvchi grafik belgilarni ham aks ettirish mumkin. Ular grafik foydalanuvchi interfeysi deb yuritiladi (GFI). Kompyuterning MKQ si keng qoʽllaniluvchi qismidir. Kompyuterlarda grafik interfeys ma’lumotlarini aks ettirish buyruqlarini kiritishni osonlashtiruvchi, odatda ikki tugmachali sichqoncha yuritiluvchi qurilmasi boʽladi. Sichqoncha tekis gilamcha ustida xarakatlantirilganda, ekrandagi koʽrsatkichi (strelka) mos xarakatga keladi. Tugmachalarining bosilishi esa kompyuterning amal bajarishini ta’minlaydi. Sichqoncha kompyuter buyrugʽini ishga tushirish ma’lumotlarini kiritish qurilmasi hamdir.

3.	Aksariyat kompyuterlarda protsessorlar, operativ xotira, ikkilamchi xotiralar uchun disk yurituvchilar, tok manbaiga ulanish moslamasi kabilarni oʽz ichiga oluvchi quti (tizimli blok) qoʽllaniladi. Unda tashqi: printer, ovoz beruvchi (karnay), mikrofon kabi qurilmalarni ulash va flesh – xotiralar yoki tarmoqqa ulaash imkonini beradigan portlari mavjud boʽladi. Mikroprotsessorlardan iborat protsessor ona plataga oʽrnatiladi. Ona plataga bundan tashqari mikroprotsessorni boshqa qismlar, jumladan, tarmoq platasi, ovozli va videokartalar kabilar bilan bogʽlanishini ta’minlovchi elektron sxemalar ham oʽrnatiladi. Asosiy xotira ham ona plataga oʽrnatiladi. SHK juda katta, tahminan 2 milliard belgini saqlovchi 2 GB hajmda boʽlishi mumkin. Xotira hajmi har ikki yilda ikki baroba ortib borishi mumkin. Ikkilamchi xotira sirasiga kiruvchi katta hajmli qattiq disk tizimli blokda asosiy xotira va CD-ROM bilan bogʽlangan holda oʽrnatiladi. Disk kompyuter ishlashi uchun zarur boʽlgan dasturlarni saqlash uchun foydalaniladi. Zamonaviy SHK larda bu disk birnecha million belgilarni saqlashi (500 GB) mumkin. Dis tarkibida saqlangan axborotlar SHK ni ishlashi uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Flesh – xotira slot deb yuritiluvchi USB portga oʽrnatiladi va juda katta boʽlmagan fayllar va papkalarni saqlashda qoʽllaniladi. CD – ROM disk (audio kompakt diskka oʽxshaydi) yarim milliard hajmdagi (500 MB) belgilarni qabul qila oladi.

4.	Soʽnggi rusumdagi aksariyat SHK lar multimediali SHK lar deb yutiriladi, chunki ularda matnlar va sonlardan tashqari tasvirli, audio va video ma’lumotlarni qabul qilish va qayta ishlash imkoni mavjud. Multimedia ma’lumotlarni qabul qilish va qayta ishlash uchun SHK quyidagi ega boʽlishi lozim:

(I)	Skaner – kompyuterga kabel orqali ulangan tashqi qurilma. Skaner qogʽozdagi tasvirlarni kompyuter xotirasida oʽtkazish, ularni qayta ishlash va saqlash uchun raqamli koʽrinish oʽtkazishga vazifasini bajaradi.

(II)	Printer – matn va sonlardan tashqari tasvirlarni ham chop etishi mumkin boʽlgan qurilma.

(III)	Mikrofon va audio ma’lumotlarni qayta ishash qurilmalari.

(IV)	Ovozli karta protsessorning tizimli platasiga ulangan boʽlib, audio ma’lumotlarni uzatuvchi elektron sxema.

(V)	Bir juft ovoz beruvchi (karnay), SHK ovozli kartasidan uzatilgan ovozni chchiqarish imkoniniberadi.

(VI)	Video (grafik) karta, tasvir va video ma’lumotlarni aks ettirish imkonini beruvchi elketron sxema.

(VII)	Elektron videokameralar – rasmlar va videolarni tasvirga olishda keng qoʽllaniluvchi, kompyuterga ulanib ularni qayta ishlash imkonini beruvchi tashqi qurilma.

Yuqorida sanab oʽtilgan qurilmalar birgalikda apparatli ta’minot deb atalada. Agar apparatli ta’minot ishlarini boshqaruvchi dasturlari mavjud boʽlmasa, bu apparatli ta’minotni kompyuterga ulashning foydasi yoʽq. Bu dasturlar dasturiy ta’minot deb yuritiladi. Kompyuterdan foydalanish uchun zarur boʽladigan muhim dasturiy ta’minot opratsion tizim (OT) deb nomlanadi. Bundan tashqari kompyuter xotirasida amaliy dasturlarning ham mavjud boʽlishi maqsadga muvofiqdir. OT kompyuterning turli qismlari, jumladan, kiritish / chiqarish tizimlari faoliyatini boshqarish, xotiralar, SHK da ma’lumotlarni hosil qilish va ularni qayta ishlash jarayonlarini nazorat qilish imkonini beradi. SHK lar uchun Microsoft korporatsiyasi tomonidan ishlab chiqilgan Windows OT deb nomlanuvchi operatsion tizim keng qoʽllaniladi. Linux, Unix kabi xududiy OT lar ham mavjud, foydalanuvchilar ixtiyoriga koʽra tanlash imkoniga ega.

Bugungi kunda amaliy dasturiy ta’minotning ikki turdagi paketi ishlab chiqilgan. Ulardan biri “ishchi dasturlar” deb nomlanib, matnlar bilan ishlash orqali fayllar yaratish, taqdimotlar tayyorlash, toʽlov hisobotlarini tayyorlash kabi ofis ishlarini samarali tashkil etishda foydalaniladi. Bunday dasturlar ofis paketi dasturlari (Office Suite), Microsoft Office paketi va Open Office paketi dasturlari deb yuritiladi (Open Office paketi dasturlari tekin foydalanilsa, Microsoft Office paketi dasturlari esa sotib olinishi lozim). Ikkinchi turdagi paket dasturlari Internetda foydalaniladi. Ularga brauzer, ya’ni World Wide Web ga murojatni qilish, elektron pochta hizmatidan foydalanish, World Wide Web dan ma’lumotlarni qidirish, Facebook, Twitter kabi ijtimoiy tarmoq xizmatlaridan foydalanish, bloglar va video qoʽngʽiroqlarni amalga oshirish imkonini beruvchi (masalan, Skype) dasturlar kiradi.

Hozirgi kunda kompyuter hayotimizning barcha sohalariga jadallik bilan kirib keldi. Bugun kompyuterda turli axboriy jarayonni amalga oshirish, jumladan hisob ishlarini bajarish, turli ma’lumotlarni xotiraga yozish va saqlash, grafik va ovozli axborotlarga ishlov berish, tarmoq orqali axborot almashish, tahrirlash, maketlar tayyorlash, audio va video lavxalar yaratish, eng asosiysi, har qanday muammoni dasturlash mumkin. Uning imkoniyatlari kundan – kunga ko’paymoqda, shu sababli  ishda, o’qishda, uyda va hatto dam olishda insonning kundalik zaruriy vositalaridan biri bo’lib qolmoqda. Bu esa har bir insonning o’z kasbiy faoliyati jarayonida yuzaga kelgan turli masalalarini kompyuter yordamida xal qila olish malakasiga ega bo’lish, hamda mazmunli mehnatining ma’lum qismini kompyuter asosiga ko’chirish talabini yuzaga keltiradi.

Biz uchinchi ming yillikka qadam qoydik va hozirgi insonlar yangi asrda, yangi talablar asosida ish yuritadilar. Bunda axborotlarsiz ishlab chiqarish rivojlanishini tasavvur etib bo’lmaydi, u butun jamiyatning rivojlanishidagi asosiy  resursi deb tan olingan. Bu kompyuterlar va axborot tizimlari, mahalliy va global tarmoqlar, Internet umumjahon tarmog’i, multimediali texnologiyalar va hokazolarni o’z ichiga oladi.

Axborot  texnologiyalarini tatdbiq etish iqtisodiyot,  fan, ta’lim va boshqarishning barcha sohalarida davom etmoqda. Axborot texnologiyalarining fan va ta’lim sohasidagi asoslari bo’lgan ko’plab zamonaviy texnika vositalari: kodoskop,  audio va video, televizor, kompyuter,  skaner, mikrofon, ovoz kuchaytirgich, videoko’z, videoproyektor va nusxa olish apparatlaridan dars berish jarayonida maksimal foydalanish ta’lim samaradorligini oshirishga keng imkoniyatlar yaratadi.

Kompyuterning ishlash printsipi: Ixtiyoriy kompyuterni ishlash printsipini birinchi bo’lib ingliz olimi Charlz Bebbidj va uning g’oyasini mukammallashgan ko’rinishini Djon Fon Neyman taklif qilganlar. Uning printsipi dastur asosida boshqariladigan avtomatik ravishda ketma – ket ishlash g’oyasidan iborat. Hozirda ko’p rusumli kompyuterlar shu g’oya asosida ishlaydi. Lekin keyingi paytlarda ko’p protsessorli kompyuterlar, ya’ni bir vaqtda dasturning bo’laklarini ketma – ket emas, parallel bajaradigan kompyuterlar ham yaratilgan. Shunday qilib, kompyuter avvaldan tuzilgan dastur asosida ishlaydi. O’z navbatida dastur qoyilgan masalani kompyuterda yechish uchun qandaydir dasturlash tilida yozilgan buyruqlar (operatorlar) ketma –ketligidir. Dasturlash tilida tuzilgan dasturlar maxsus tarjimon dasturlar yordamida kompyuter tiliga o’tkaziladi. Kompyuter tili 0 va 1 lardan tashkil topgan, ma’lum qoidalar asosida yoziladigan ketma – ketliklardan iborat. Djon Fon Neyman printsipi boyicha avtomatik ravishda bajariladigan dastur avval kompyuterning xotirasiga kiritiladi (yuklanadi). Xotirada turgan dastur asosida dasturni tashkil etuvchi har bir buyruq (operator) ketma – ket bajariladi.

Dastur ishlash natijasini to’g’ridan – to’g’ri ekranda yoki tashqi qurilma (chop qiluvchi mexanizm, grafik chizuvchi qurilma, video qurilma va boshqalar) deb ataluvchi qurilmalarda ko’rish mumkin.

Shaxsiy kompyuterlarning tuzilishi

Shaxsiy kompyuter (Shk) – bu, foydanishning hammaboplik va universallik talablarini qondiruvchi stolli yoki ko'chma EHMdir.

Shkning afzalliklari quyidagilar hisoblanadi:

•	Narxning individual xaridor uchun mos keladigan darajada arzonligi;

•	Atrof – muhit sharoitlariga maxsus talablarsiz foydalanishning avtonomligi;

•	Boshqarish, fan, ta’lim, maishiy turmush sohasida uning xilma – xil qo'llanishlarga moslanuvchanligini ta’minlovchi arxitekturasining tez o'zgaruvchanligi;

•	Operatsiyon tizim va boshqa dasturiy ta’minotining «do‘stligi», bu esa foydalanuvchiga maxsus kasbiy tayyorgarliksiz ishlash imkonini beradi;

•	Ishning yuqori darajada ishonchliligi.

Shkning asosiy bloklarining tarkibi va ularning o‘zaro bog’liqligi 1 – rasmdagi sxemada ko‘rsatilgan:

Mikroprotsessor (MP).Bu Shkning markaziy bloki bo‘lib, barcha bloklarning ishini boshqarish va axborot ustidan arifmetik va mantiqiy operatsiyalarni bajarish uchun mo’ljallangan. Mikroprotsessor tarkibiga quyidagilar kiradi:

•	Boshqaruv moslamasi (BM)– mashinaning barcha bloklariga zarurpaytda bajariladigan operatsiyalarning o‘ziga xosligi va avvalgi operatsiyalar natijalari bilan o‘zaro bog‘langan boshqaruvning muayyan signallarini uzatadi va shakllantiradi; bajariladigan operatsiyalarda foydalanuvchi xotira uyachasi adresini shakllantiradi va Shkning tegishli bloklariga bu adresni uzatadi, boshqaruv mosla¬masi impulslar generatoridan impulslarning tayanch izchilligini oladi;

Aloqa kanali

Tashqi xotira

Asosiy xotira

Matematik soprotsessor

Mikroprotsessor

Arifmetik, matematik moslama

Mikroprotsessor xotirasi

Boshqarish qurilmasi

Interfeysli tizim

Klaviatura

Doimiy xotira moslamasi

Tezkor xotira moslamasi

Magnitli axborot tashuvchi

Vin-chestr

Elekrt manbayi

Tur adapteri

Adapter

Adapter

Videoadapteri

Printer adapteri

Taktli impulslar generatori

Video monitor

printerlar

Klaviatura interfeysi

Tizimli shina

Taymer

1-rasm. Shaxsiy kompyuterning tuzilish sxemasi.

•	Arifmetik mantiqiy moslama (AMM)– son bilan hisoblanadigan va ramzli axborot ustidan barcha arifmetik va mantiqiy operatsiyalarni bajarish uchun mo'ljallangan;

•	Mikroprotsessorli xotira (MPX) – mashina ishining yaqin taktlarida hisoblashlarda bevosita foydalaniladigan axborotni qisqa muddatli saqlash, yozib olish va uzatish uchun ishlatiladi. MPX registrlarda quriladi va mashinaning yuqori tezligini ta’minlashga xizmat qiladi, chunki asosiy xotira tez ishlovchi mikroprotsessor ishining samaradorligi uchun zarur bo'lgan axborotni yozib olish, izlash va hisoblash tezligini har doim ham ta’minlay olmaydi. Registrlar – turli uzunlikdagi tez harakatlanuvchi xotira uyachalaridir;

•	Mikroprotsessorning interfeys tizimi – Shkning boshqa moslamalar bilan bog‘liqligi va aloqasini amalga oshiradi; MPning ichki interfeysini, kirish – chiqish portlarini boshqarishning buferli yodda tutuvchi registr va chizmalarini hamda tizimli shinani o‘z ichiga oladi. Interfeys – kompyuter moslamasining bog‘liqlik va aloqa vositalari yig‘indisi bo‘lib, ularning o‘zaro samarali aloqasini ta’minlaydi. Kirish–chiqish porti mikroprotsessorga boshqa Shk moslamasini ulashga imkon beruvchi bog‘lash apparaturasidir.

Mikroprotsessorning vazifasi

Mikroprotsessor quyidagi vazifalarni bajaradi:

•	asosiy xotiradan o'qish va buyruqni deshifrlash;

•	tezkor xotiradagi ma’lumotlarni va tashqi moslamalar registrlari adapterlarini o‘qish;

•	tashqi qurilmaga xizmat qilish uchun adapterlardan so‘rov va buyruqlarni qabul qilish va qayta ishlash;

•	ma’lumotlar qayta ishlash va tezkor xotiradaga hamda tashqi moslamalar registrlari adapterlariga yozish;

•	Shkning barcha tugun va bloklari uchun boshqaruvchi signallarni ishlab chiqish;

Birinchi mikroprosessor 1971- yilda Intel firmasi tomonidan chiqarilgan. Hozirgi paytda bir necha yuz turdagi mikroprotsessorlar chiqarilmoqda. Bulardan Intel va AMD kabi firmalarning mikroprosessorlari mashhur bo’lib foydalanuvchilar o’rtasida  keng tarqalgan.

Zamonaviy mikroprotsessorlar mikroprotsessor qismida turli tezlikda ishlovchi bir necha guruh registrlarga ega. Ular operatsiyalarni konveyer rejimida bajaradi, MPni bunday tashkil qilish uning ishlash tezligini ancha oshirish imkonini beradi.

Taktli impulslar generatori. U elektr impulslar izchilligini yuzaga keltiradi, yuzaga keltiriladigan impulslar chastotasi mashinaning taktli chastotasini belgilaydi.

Mashina ishining bir takt vaqti (mashina ish takti)ni qo‘shni impulslar o‘rtasida o‘tgan vaqt belgi¬laydi.

Taktli impulslar generatorining chastotasi shaxsiy kom¬pyuterning asosiy xususiyatlaridan biri bo’lib ko‘p jihatdan uning ish tezligini belgilaydi, chunki mashinadagi har bir operatsiya muayyan miqdordagi taktlar orqali bajariladi.

Tizimli shina. Bu kompyuterning asosiy interfeys tizimi bo‘lib, uning barcha moslamalarida o'zaro bog’lanish va aloqani ta’minlaydi. Tizimli shina quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

•	Ma’lumotlarning kodli shinasi operanda sonli kodi barcha razryadlarini paralell uzatish uchun o‘zaro bog‘langan sim va chizmalarni o‘z ichiga oladi;

•	Adreslarning kodli shinasi asosiy xotira uyachalari adresi yoki tashqi moslama kirish – chiqish porti kodining barcha razryadlarini paralell uzatish uchun o‘zaro bog‘langan sim va chizmalarini o‘z ichiga oladi;

•	Ko‘rsatmalarni kodli shinasi mashinaning barcha bloklarida ko'rsatmalarni uzatish uchun o‘zaro bog‘langan sim va chizmalarni o‘z ichiga oladi;

•	Ta’minot shinasi energota’minot tizimiga Shk bloklarini ulash uchun o‘zaro bog‘langan sim va chizmalarga ega bo‘ladi.

Tizimli shina axborot uzatishning uch yo‘nalishini ta’minlaydi:

1)	Mikroprotsessor va asosiy xotira o‘rtasida;

2)	Mikroprotsessor va tashqi moslamalar kirish – chiqish portlari o‘rtasida;

3)	Asosiy xotira va tashqi moslamalar kirish – chiqish portlari o'rtasida (xotiraga to‘g‘ri kirish rejimida).

Barcha bloklar ularning kirish – chiqish portlari tegishli tutash joylar orqali shinaga bevosita yoki kontrollyorlar orqali ulanadi. Tizimli shinani boshqarish mikroprotsessor yordamida bevosita yoki ko‘pincha qo‘shimcha mikrochizma – boshqarishning asosiy signallarini shakllantiruvchi shina kontrollyorlar orqali amalga oshiriladi. Tashqi moslamalar va tizimli shina o‘rtasida axborot almashinuvi ASCII kodlardan foydalanilgan holda bajariladi.

Elektr ta’minlash manbayi. Bu Shk avtonom va tarmoqli energiya ta’minoti tizimlarini ta’minlovchi blokdir.

Taymer. Bu zarur bo‘lganda joriy vaqtning avtomatik belgilab berishni ta’minlovchi ichki mashina elektron soatlaridir. Taymer avtanom ta’minlash manbayi – akkumulyatorga ulanadi va mashina tarmoqdan o'chirilganda ishlashda davom etadi.

Tashqi moslama (TM). Bu istalgan hisoblash kompleksini eng muhim tarkibiy qismidir. Shuni aytish joizki, TM ba’zan qiymatiga ko‘ra butun Shk qiymatning 50 – 80 foizini tashkil etadi.

Shkning TMlari tashqi muhit bilan foydalanuvchilar boshqaruv obyektlari va boshqa Shklar bilan mashinaning o‘zaro aloqasini ta’minlaydi. TMlar bir qator belgilariga qarab tavsif qilinishi mumkin. Jumladan, vazifasiga ko‘ra TMlarni quyidagi turlarga ajratish mumkin:

•	tashqi yodda tutuvchi moslamalar yoki Shk ning tashqi xotirasi;

•	foydalanuvchining muloqot vositalari;

•	axborot kiritish moslamalari;

•	axborot chiqishi moslamalari;

•	aloqa va telekommunikatsiya vositalari.

Foydalanuvchining muloqot vositalari tarkibiga videomonitorlar, ayrim hollarda pultli yozuv mashinkalari (klaviatura va printerlar) va axborotni tovush orqali kiritish va chiqarish qurilmalari kiradi.

Videomonitor (displey)–Shkga kiritiladigan va undan chiqariladigan axborotni aks ettiruvchi moslamadir.

Nutqli kirish–chiqish moslamasi multimedianing tez rivojlanuvchi vositalariga kiradi. Nutqli kirish moslamasi, bu – turli mikrofonlar, akustik tizimlar, «tovushli sichqonlar», masalan, inson ifodalayotgan harf va so‘zlarni tanib – bilish, ularni identifikatsiyalash va kodlashtirishga imkon beruvchi murakkab dasturiy ta’minotdir.

Nutqli chiqish moslamasi, bu – kompyuterga ulangan tovush kuchaytirgich yoki tovushli karnaylar orqali qayta aks ettiriladigan raqamli kodlarni harf va so‘zlarga aylantirishni bajaruvchi tovushning turli sintezatorlaridir.

Axborot kiritish moslamalariga quyidagilar kiradi:

•	klaviatura – matnli, sonli ma’lumotlarni hamda kompyuter ishini boshqaruvchi buyruqlarni kiritish uchun mo‘ljallangan moslama;

•	graftik flanshetlar (didjitayzerlar) – maxsus ko‘rsatkichni flanshet yurgizish yo‘li bilan grafik axborot tasvirlarini qo‘lda kiritish uchun mo‘ljallangan, perolarni yurgizishda uning koordinatalari avtomatik tarzda hisoblanadi va Shkga kiritiladi;

•	skanerlar (o'qiydigan avtomatlar)– qog‘ozli tashuvchilardan avtomatik hisoblash va Shkga mashinada yozilgan matnlar, grafiklar, rasmlar, chizmalarni kiritish uchun mo‘ljallangan. Skanerli kodlashtirish moslamasida matnli rejimda etalonli konturlarni maxsus dasturlar bilan qiyoslagandan keyingi raqamli simvollar ASCII kodlariga aylanadi, grafik rejimda esa raqamli grafiklar va chizmalar izchil tartibda ikki o‘lchamli koordinatlarga aylanadi;

•	 manipulatorlar (ko‘rsatish moslamalari): joystik, sichqon, trekbol ichidagi shar, yorug'lik perosi va boshqalar displey ekraniga grafik axborotni ekran bo‘ylab kursor harakatini boshqarish yo‘li bilankoordinatlarini kodlashtirish va ularni Shkga kiritishga mo'ljallangan;

•	sensor ekranlar–tasvirlar, dastur yoki buyruqlarning ayrim elementlarini displey ekranidan Shkga kiritish uchun mo'ljallangan.

Axborotni chiqarish moslamalariga quyidagilar kiradi:

•	printerlar – matnli va grafik axborotlarni bosmaga chiqarishuchun mo‘ljallangan moslamalar;

•	grafik quruvchilar (plotterlar) – grafik axborotni Shkdan bosmaga chiqarish uchun mo’ljallangan. Plotterning termografik, elektrostatik, oqimli va lazerlarli turlari mavjud bo’lib, unda perolar yordamida vektorli va rastrli grafika  tasviri chiziladi. Tuzilishiga ko‘ra plotterlar planshetli va barabanli bo‘ladi. Barcha plotterlarning asosiy xususiyatlari taxminan bir xil: chizish tezligi 100 – 1000 mm/s, eng yaxshi modellarda rangli tasvir va nim ranglarni uzatishi mumkin, lazerli plotterlarda tasvir tiniq va aniq bo'ladi, biroq ular juda qimmat turadi.

Aloqa va telekommunikatsiya moslamalari asbob – uskunalarni boshqa avtomatlashtirish vositalari, Shkning kanallari, boshqa Shklar va hisoblash tarmoqlariga tarmoqli interfeys platalari bilan ulash uchun foydalaniladi.

Multimedia vositalari – bu insonga tabiiy muhit, tovush, video, grafika, matnlar, animatsiya va boshqalardan foydalanib, kompyuter bilan muloqotda bo'lishga imkon beruvchi texnik va dasturiy vositalar majmuyidir.

Multimedia vositalariga axborotni nutqli kiritish va chiqarish moslamalari, hozirda keng tarqalgan skanerlar, yuqori sifatli video va tovushli platalar, tovush kuchaytirgich karnaylari, katta videoekranli yuqori sifatli akustik va video aks ettiruvchi tizimlar kiradi. Biroq multimedia vositalariga ko'pincha tovushli va videoaxborotni yozish uchun foydalaniladigan optik disklarda katta sig'imli tashqi yodda tutuvchi moslamalarni ham asosli ravishda kiritish mumkin.

Nazorat savollari

1.	Shaxsiy kompyuter (Shk) nima?

2.	Shkning  afzalliklari nimalardan iborat?

3.	Mikroprotsessor qanday maqsadda foydalaniladi?

4.	Qanday xotira turlari mavjud?

5.	Asosiy xotira deganda nimani tushunasiz?

6.	Tashqi xotira deganda nimani tushunasiz?

7.	USB-Flash qanday qurilma?

8.	DVD disklar qanday turlarga bo’linadi?

Foydalaniladigan adabiyotlar ro‘yxati:

1.	S.S.G’ulomov, B.A.Begalov. Informatika va axborot texnologiyalari. Darslik. T.: “Fan”, 2010 y.154-156 bb.

2.	R.Boqiyev, N.Mirzaxmedova, A.Primkulova. Informatoka. O’quv qo’llanma. T.: “Tafakkur”, 2016 y. 105-122 bb.

3.	T. X. Xolmatov, N.I.Taylaqov, U.A.Nazarov. Informatika. Darslik. T.: O’zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2003 y. 17-18 bb.

4.	N. V. Makarova. Informatika. Darslik. T.: “Talqin”, 2005 y. 87-90

V. Rajaraman, Introduction to Information technology (second edition), PHI Learing Private Limited, India 2013 y. 22 p

Стариченко Б. Е.Теоретические основы информатики - М. 2003. - 15 с

Проф. Н.В.Макаровой, В.Б.Волков. Информатика. - М.: 2011 г.(344-с)