20-MAVZU.
SHAXSIY KOMPYUTERNING XOTIRASI: TURLARI VA TASNIFLARI.

Reja:

- Xotira yacheykalari

- Xotira yacheykasi sifatida foydalaniluvchi fizik qurilmalar

- Tezkor xotira qurilmasi

- Doimiy xotira

Tayanch iboralar: xotira, xotira yacheykalari, operativ xotira, doimiy xotira, Flesh-xotira

Kompyuterlarda saqlash jarayoni xotira yacheykalari yordamida amalga oshiriladi. Xotira yacheykalarini tayyorlashda turli texnologiyalardan foydalaniladi. Zamonaviy kompyuterlarda qoʽllaniluvchi xotiraning barcha yacheykalarining umumiy xususiyatlari – ular ikki hollik tamoyilga asoslanishidir. Stabil holati deganda, yacheyka oʽzgarishsiz oldingi holatida qolishi tushuniladi. Ikki barqaror holatli tizimlarga misol sifatida bolalar oʽyingohlarida boʽladigan argʽimchoqni olishimiz mumkin. Bu 1-rasmda koʽrsatilgan. Argʽimchoq bola oʽitrgan boʽlsa, tasvirda koʽrsatilgan 1- holatida qoladi. Agar vazni kattaroq bola ikkinchi - qarama – qarshi tomoniga kelib oʽtirsa, u 2 – barqaror holatga oʽtadi.

1-rasm. Argʽimchoqning ikki xil barqaror holati

Xotira yacheykalarining zamonaviy tizimlarda ma’lumotlarni saqlashdagi muhim xususiyatlari:

- Yacheykaga ta’sir koʽrsatilmasa, u uzluksiz tarzda stabil holatda qoladi.

- Bir marta kiritilgan ma’lumot doimiy saqlanadi, u foydalanuvchi tomonidan oʽzgartilishi mumkin boʽlmaydi.

- Yacheykadagi xabar yoqiq/ oʽchiq bit boʽlishi mumkin.

Xotiraning tipik yacheykasi 2-rasmda koʽrsatilgan.

2-rasm. Xotira yacheykasi

Bu ikkilik yacheykasi, unda ikki xil holatning biri joylashishi mumkin. Bu oʽzgarmas ikki holatlar “1” va “0” holatlar deb yuritiladi. 2-rasmda yacheyka toʽrtta – kirish chizigʽi, chiqish chizigʽi, satrni oʽqish va satrni yozish chiziqlar bilan keltirigan. Kirish chizigʽi yozib qoʽyiladigan ma’lumot bilan ta’minlaydi. Chiqish chizigʽida esa saqlanganlar hosil qilinadi. Kirish chizigʽaga mos ma’lumotlar yacheykaga yozilishi lozim boʽlganda boshqaruv signali yozish satriga oʽrnatiladi. Yacheykadagi ma’lumotlar oʽqilishi lozim boʽlganda boshqaruv signali oʽquv satriga oʽrnatiladi va ma’lumotlar chiqish chizigʽida hosil boʽladi.

Zamonaviy kompyuterlarning barchasida elektr bilan ta’minlash uchun ma’lumotlar yacheykani elektr yordamida yoziladi. Shu sababli yoziluvchi ma’lumotlarga mos keluvchi kuchlanishlar kirish chizigʽiga beriladi. Demak, yacheykaga 1 yozilishi lozim boʽlsa, 1 ni ifodalovchi kuchlanish signali kirish chizigʽiga beriladi. Yozish signali yozish satriga qoʽllaniladi, va yacheyka 1 ni ifodalovchi holatga oʽtadi. Agar 0 yozilishi lozim boʽlsa, 0 ni ifodalovchi kuchlanish signali kirish chizigʽiga beriladi. Yozish signali chiziqqa berilganda, yacheyka 0 ni ifodalovchi holatga oʽtadi.

Agar yacheykaga yozilgan ma’lumot oʽqilishi lozim boʽlsa, boshqaruv signali va yacheykadagi 1 yoki 0 ga mos keluvchi kuchlanish chiqish chizigʽiga beriladi, va ular chiqish chizigʽida hosil boʽladi.

Birqator fizik qurilmalar ma’lumotlarni saqlash tizimida yacheyka sifatida foydalaniladi. Xotiraning “ideal” yacheykalari quyidagi hossalarga ega boʽlishi lozim:

- U kamida ikki barqaror holatlarning biriga ega boʽlishi lozim.

- Yacheyka stabil holatda boʽlganida kam energiya iste’mol qilishi lozim, juda kam darajada (nol holatida) boʽlishi lozim.

- U 0 va 1 holatlarining ixtiyoriy marta almashinish imkoniga ega boʽlishi lozim.

- U juda kam joy egallashi lozim.

- Yozish / oʽqish uchun talab qilinuvchi vaqt imkon darajasida kam boʽlishi lozim.

- Yacheykada saqlangan ma’lumotlar vaqt oʽtishi bilan oʽchib ketmasligi kerak.

- Har bir yacheykaning qiymati juda kichik boʽlishi lozim.

Yuqorida sanab oʽtgan xususiyatlarning barchasini qanoatlantiruvchi qurilmaning oʽzi yoʽq. Odatda, yozish / oʽqish uchun talab qilinuvchi vaqt qanchalik kichik boʽlsa, yacheykaning qiymati katta boʽladi. Bundan tashqari, yacheyka qanchalik tezkor boʽlsa, shunchalik koʽp energiyani saf qiladi. Endi xozirgi kunda xotira yacheykasi sifatida foydalanilib keluvchi fizik qurilmalar bilan tanishamiz. Bu yacheykalar majmui saqlash tizimini tashkil etadi.

Xotira yacheykasi sifatida foydalaniluvchi fizik qurilmalar

Kompyuterning ma’lumotlarni saqlash tizimini qurishda bir qator fizik qurilmalardan fodalanilgan. Ushbu boʽlimda bugungi kunda saqlash tizimini tashkil etishda keng qoʽllanilib kelinayotgan qurilmamalarga toʽxtalamiz.

Xotira yacheykasining kondensatori

3-rasmda xotira yacheykasi sifatida foydalanuvchilarning energetik sigʽimi koʽrsatilgan. Sigʽimligi ikki holatda boʽladi: biri uning toʽliq zaryadlangan holati, ikkinchisi esa toʽliq zaryadsizlangan holati. Zaryadlangan holatni “1” deb, zaryadsizlangan holatini “0” deb nomlashimiz mumkin. Agar 3-rasmda koʽrsatilgan yacheykaga 1 yozilishi lozim boʽlsa, u holda V kuchlanish va yozish signali chiqish chizigʽiga oʽrnatiladi. Yozish signalini S1 oʽtkazgichi (pereklyuchateli) yorib qoladi va V kuchlanish kirish chizigʽiga oʽtib uni zaryadlaydi, bu orqali uning qiymati 1 boʽladi. Kondensator holati signalni chiziqqa oʽrnatish orqali aniqlanadi. Bu signalni S1 oʽtkazgichi (pereklyuchateli) yorib qoladi va C yo zaryadlangan va bu holatda kuchlanish chiqish chizigʽida 1, yoki zaryadsizlanib, holatda kuchlanish chiqish chizigʽida 0 boʽladi.

3 – rasm. Xotira yacheykasining kondensatori

Kondensatorni xotira yacheykasi sifatida foydalanishninsh afzalliklaaridan biri bu uning qimmat emasligidir. Yacheyka juda kam, tahminan 0,02 mm2 joyni egallaydi. Demak, 5 milliard yacheykalar uchun xammasi bо‘lib 1 sm2 joy etarli ekan. Bu yacheykalarning asosiy kamchiligi – uning tezkorligidir, ya’ni yacheyka yangilanib (obnovleniye) turilmasa, saqlangan ma’lumotlar yо‘qoladi. Chunki zaryadlangan kondensatorlarning rezistiv yо‘laklari mavjud bо‘lib, u orqali sekin zaryadsizlanib borishi yuz beradi. Shu sababli 1 ni saqlagan kondensatori vaqti – vaqti bilan zaryadlanib turilishi, ya’ni uning saqlashi yangilanib turilishi lozim. Bunday yacheykalardagi ma’lumotlarning о‘qilishi ham ta’sir qiladi. Boshqacha aytganda, kondensatordan ma’lumotlar о‘qilganida u zaryadsizlanadi, ya’ni 0 holatga о‘tadi. Xotiraning bunday yacheykalari erkin murojatli dinamik xotira (DRAM) ni tashkil etishda foydalaniladi. Erkin murojatli dinamik xotira (Dynamic Random Access Memory (DRAM)) bilan 4-bо‘limda tanishamiz.

Xotiraning flip-flop yacheykasi

Flip-flop saqlash qurilmasi bо‘lib, u 1 yoki 0 ni tо‘rtta yarim о‘tkazgichli kalitlardan foydalanib saqlaydi. 0 yoki 1 ni saqlashda triggerlardan foydalanuvchi xotira yacheykasi 6.4-rasmda kо‘rsatilgan.

4-rasm. Flip-flopdan foydalanuvchi xotira yacheykasi

Agar kirishga 1 berilsa va signal yozish chizig‘iga о‘rnatilsa, S1 yopiladi va flip – flop (tigger)da 1 yoziladi. Trigger bu holat buzilganga qadar 1 holatda qoladi. Agar kirishga va signallarni yozish bо‘lmiiga 0 berilsa, tiggerda 0 yoziladi. Agar triggerda saqlangan ma’lumot о‘qilishi kerak bо‘lsa, signal chiqish chizig‘iga о‘rnatilib S2 yopiladi va chiqish chizig‘ida triggerda saqlangan ma’lumot hosil bо‘ladi.

Triggerning kondensatorga nisbatan quyidagi asosiy afzalliklari mavjud:

- Bunda saqlash uchun xotiraning kondensator yacheykasida saqlashga nisbatan kam vaqt sarflanadi.

- Triggerda saqlangan ma’lumotlar vaqtga bog‘liq о‘chib ketmaydi. Bunda xotirani yangilab turish zaruriyati yо‘q, ammo ma’lumotlar о‘chib ketmasligi uchun uzluksiz elektr ta’minoti talab qilinadi.

- Triggerdan ma’lumotni о‘qish ta’sir etmaydi, ya’ni triggerdan ma’lumot о‘qilganda ular о‘chirilmaydi.

Triggerning kondensatorga nisbatan quyidagi asosiy kamchiliklari mavjud:

- Flip-flop yacheykalar qimmatroq bо‘ladi.

- Triggerlar kо‘proq joyni egallaydi, chunki u tо‘rtta yarim о‘tkazgichli kalitlardan foydalanadi.

- Har ikkala kondensator va triggerlarga о‘z holatarini saqlashlari uchun uzluksiz elektr energiyasi zarur. Tok manbasi uzib qо‘yilsa, saqlangan ma’lumotlar yо‘qoladi. Shu sababli ham ular о‘zgruvchandirlar.

Xotiraning flip-flop yacheykalari asosan erkin murojatli statistik xotira (Static Random Access (SRAM))ni tashkil etishda foydalaniladi. Erkin murojatli statistik xotira (SRAM)) bilan keyinroq tanishamiz.

Xotiraning magnitli yacheykasi

Xotiraning magnitli yacheykasi yozish uchun magnitli qatlami mavjud bо‘lgan fizik qurilma hisoblanadi. 6.5-rasmda ma’lumotlarni (1 yoki 0) saqlashda magnit qatlamidan foydalanish usuli yortilgan.

Agar magnit qatlamga 1 yozilishi lozim bо‘lsa, tok magnitli yozish ignasining boshida о‘ralgan katushka orqali uzatiladi. Bu tok yozish ignasidagi teshikchada magnit maydoni (rasda kо‘rsatiganidek) ni hosil qiladi. Plastik yoki metalli qatlam usti ferromagnitli materiall bilan qoplangan. Bu qatlam usti yozish ignasiga juda yaqin joylashtiriladi. Igna teshikchasidagi maydon uni qatlam ustida maydondagi yо‘nalish bо‘yicha (rasmda kо‘rstilganidek) magnitlanadi. О‘ngdan chap tomon () magnitlanish 1 deb olinadi. Agar 0 yozilishi lozim bо‘lsa, katushkadagi tok qarama-qarshi yо‘nalishga ega bо‘ladi. Bunday holda igna teshigidagi maydon chapdan о‘ng tomon yо‘naltirilgan bо‘ladi, qatlam ustida mos magnitlanish yuz beradi, bu holat 0 deb olinadi. 1 va 0 lar ketma ketligini yozish uchun magnit qatlami xaraktlantiriladi (bir yо‘nalishda). Yozish ignasi uchidagi katushka orqali о‘tkaziluvchi tok yо‘nalishlari 0 yoki 1 larni belgilab beradi. Shu tariqa qatlam ustida bitlar 5 b) – rasmda kо‘rsatilganidek hosil qilinadi.

5-rasm. Xotiraning magnitli yacheykasi

Qatlam ustidagi ma’lumotlarni о‘qish uchun о‘qish ignasidan foydalaniladi. О‘qish ignasi magnitorezistiv igna deb yuritiladi. Agar igna uchidagi magnit maydon yо‘nalishi SN bо‘lsa, qarshilik ortadi, agar magnit maydon qarama – qarshi yо‘nalish NS ga ega bо‘lsa, qarshilik kamayadi. Igna uchi orqali о‘tuvchi tok undagi qrshilikka proporsinal bо‘ladi. Shunday qilib, agar tok kuchaysa 1 deb, kamaysa 0 deb о‘qiladi. Bunday magnitli satxga yozish usuli qattiq disklarda yoki egiluvchan magnit tasmalarda foydalaniladi. (sо‘nggi vaqtlarda magnitli yozuv qurilmalarida magnit maydonlari boshqa yozuv ignalari orqli vertikal yо‘naltirlgan, hamda sath ustidagi ferromagnitli qavati qalinroq. Bu saqlanuvchi bitlar sonini orttiradi). Disklar va kassetalar mos ravishda 6.6. va 6.8. bо‘limlarda yoritiladi.

Xotiraning polikarbonatli yacheykasi

Bu tipdagi xotira yacheykalari lazer disk yoki kompakt disk deb yuritiluvchi disklarda qо‘llaniladi. Odatda disklar yupqa polikarbonat qatlamli jilovlanuvchi alyuminiy bilan qoplangan boʽladi. Bu material qatlami ximoya qatlami sifatida ishlatiladi (6.6-rasmga qarang). Bu qatlamga bitlarni yozishda lazer nurlaridan foydalaniladi. 1 yozuvga mos joylarda nur uzatiladi va qatlamda yogug‘lik “chuqurligi” hosil bо‘ladi. Barcha 0 yozuviga mos joylarga lazer nuri fokuslanmaydi va yorug‘lik “chuqurligi” hosil bо‘lmaydi (bu joylar “ochiq maydon” deb yuritiladi). Disk aylanayotganda spiral yо‘lakcha bо‘ylab yacheykalar ketma ketligidagi chuqurliklarning mavjudligi о‘qiladi. Bitlarni bunday о‘qish disk aylanishi va lazer nurining yо‘lakcha bо‘ylab uzatilishi evaziga bajariladi. Qatlamdagi barcha “ochiq maydon”da jilovlanuvchi qatlamdan nur qaytarilmaydi. Jilovlanuvchi yorug‘liklar elektron yorug‘lik sezuvchi qurilma orqali qabul qilinadi va 0 yoki 1 kо‘rinishidagi elektron signallarga о‘tkaziladi.

6-rasm. Qatlamda saqlash uchun mо‘ljallangan xotiraning polikarbonat yacheykasi

TEZKOR XOTIRA QURILMASI

Kompyuterda ma’lumotlarni saqlovchi asosiy xotirasi kondensatorlar yoki flip-flop (fizik saqlash qurilmasi sifatida) saqlash qurilmasidan foydalanilgan holda tashkil etiladi. Soʽz deb yuritiluvchi birlikni tashkil etish uchun yacheykalar ketma – ket joylashtirilgan. Har bir yacheyka kam ma’lumot saqlaganligi sababli, soʽz bitlar ketma – ketligidan tashkil topadi. Soʽzdagi bitlar soni uning uzunligini bildiradi. Soʽz har doim bir butun birlik sifatida qaraladi va xotiradan bir butun birlik sifatida о‘qiladi yoki yoziladi. Yoziluvchi soʽzlar dastlab registrlar deb yuritiluvchi kichik saqlash qurilmasiga kiritiladi. Bunday ma’lumotlarni vaqtincha saqlash xotiraning ma’lumotli registrlari (Memory Data Register, qisqacha MDR) deb yuritiladi. Soʽz xotiradan о‘qilganida uning nushasi MDR da ham saqlanadi.

Xotiradagi soʽz yozilgan yacheyka uning adresi deb nomlanadi. Soʽz xotirada saqlanishi uchun u avval MDR da saqlanadi. Ushbu soʽz saqlanayotgan adres xotiraning boshqa adres registri (Memory Address Register, qisqacha MAR) deb nomlanuvchi registrga kiritiladi. Saqlash uchun xotirani boshqarish tizimi ma’lumotlarni MAR da kо‘rsatilgan manzildagi MDR da yozish signalini beradi. Agar ma’lumot о‘qilishi lozim bо‘lsa, xotirani boshqarish tizimi MAR adresidagi MDR an о‘qish signalini beradi. Natijada adres MAR da saqlanuvchi soʽz tarkibidagi bitlar MDR dan nushalanadi. Shunday qilib, yuqorida izohlangan xotira qismi qaralayotgan adreslar soni va har bir adreslarda saqlangan soʽzlar orqali tashkil etiladi. Odatda adres 0 dan bolanadi, adreslarning eng kattasi esa xotirada saqlanishi mumkin bо‘lgan soʽzlar soniga teng bо‘ladi. Agar har bir yacheykachida bayt (8 bit)ni saqlovchi xotirada 4096 ta yacheyka mavjud bо‘lsa, unda adres 0 dan boshlanib 4095 bilan yakunlanadi. MAR adresi 0 dan boshlanib 111111111111 da yoki FFF (16 likda) yakunlanuvchi 12 bitga ega bо‘lishi lozim. MDR 8 bitli soʽz uchun 8 bitga ega bо‘lishi lozim.

7-rasmda 4096 ta 8 bitli belgilarni saqlovchi tezkor xotiraning blok – sxemsi keltirilan. Rasmda 12 bitli uzunlikdagi MAR va 8 bitli uzunlikdagi MDR kо‘rsatilgan. Xotirani boshqarish tizimlari signallarni yozish va о‘qishni nazorat qiladi. Foydalanuvchini uchun ikki parametr: (I) xotira hajmi va (II) xotira tezligi qiziqtiradi.

7-rasm. Tezkor xotira qurilmasi

1-misol. Tezkor xotira hajmi 256 MB va har bir о‘qish/yozish uchun 16 bit belgilangan. Ushbu xotiraning MAR va MDR lari qanday hajmga ega?

Yechish. Xotiraning sig‘imligi 256 MB. Agar biror baytga murojat qilinishi lozim bо‘lsa, u holda bu bayt ixtiyoriy bayt bо‘lishi mumkin. 256MB=228 bit xotira mavjud bо‘lganligidan MAR dagi bitlar soni 28 ga teng bо‘ladi. Soʽzni yozish uchun 16 bit belgilanganligidan MDR da soʽzni yozishga 16 bit sarflanadi. Demak, MDR о‘lchami 16 bitga teng.

Xotira hajmi baytlar hisobida aniqlanadi. 6.1-misolda xotira hajmi 256 MB ga teng. Xotira tezligi esa uchta parametr: murojat vaqti, yozish vaqti va sikl vaqti orqali aniqlanadi. Faraz qilaylik, о‘qilishi lozim bо‘lgan ma’lumotlar manzili MAR ga yozilgan va t0 vaqtda о‘qish signali berilgan bо‘lsin. Agar t1 vaqt mobaynida zarur ma’lumotlar MDR da mavjud bо‘lsa, (t1 - t0) interval murojat vaqti yoki о‘qish vaqti deb yuritiladi (6.8 (a) -rasmga qarang). Aytaylik, yozilishi lozim bо‘lgan ma’lumotlar manzili MAR ga yozilgan va ma’lumotlar MDR ga yozilishi lozim, t2 vaqtda esa yozish signali berilgan bо‘lsin. Agar ma’lumotlar ma’lum manzilda t3 vaqtda yoziilgan bо‘lsa, u holda, (t3 – t2) interval yozish vaqti deyoiladi (6.8 (b) -rasmga qarang). Xotiraga о‘qish/yozish signali berilgan t0 vaqt bilan ushbu instruksiyalar behato tо‘la bajarilgan t4 vaqt orasidagi interval, ya’ni о‘lingan (t4 – t0) intervali sikl vaqti deb yuritiladi.

Agar belgini xotiraga yozish/о‘qish vaqti uning manziliga bog‘liq bо‘lmasa, unda bu xotira tezkor xotira (Random Access Memory, qisqacha (RAM)) deyiladi. Kompyuterda ma’lumotlar va dasturlarni saqlashda qо‘llaniluvchi asosiy xotira bu odatda tezkor xotradir. Kompyuterning ma’lumotlarni qayta ishlash tezligi tezkor (operativ) xotiraga bevosita bog‘liq bо‘ladi. YA’ni operativ xotira tezligi qancha katta bо‘lsa, ma’lumotlarni qayta ishlash vaqti shuncha kam bо‘ladi. Agar belgiga murojat vaqti uning joylashgan manziliga bog‘liq bо‘lsa, samarali dasturlarni yaratishda dastur instruksiyasining joylashgan manzilini bilish muhim ahamiyat kasb etadi. Asosiy xotira tezkor xotira bо‘lganda bu muammo yuzaga kelmaydi. Shunday qilib, kompyuterda axborotlar qayta ishlanayotgan joriy vaqtda operativ xotira asosiy xotira sifatida foydalaniladi.

8-rasm. Operativ xotiraning murojat vaqti, yozish vaqti va sikl vaqtini aniqlash.

Zamonaviy kompyuterlarda qо‘llaniluvchi operativ xotiralarning asosiy ikki turi mavjud. Ulardan biri erkin murojatli dinamik xotira (DRAM) deb, ikkinchisi esa erkin murojatli statik xotira (Static Random Access (SRAM)) deb yuritiladi. DRAM xotira yacheykalari kondensatorlardan tarkib topgan. Shu sababli bu yacheykalar yangilanib turilmasa, dinamik tezkor xotira tarkibidagi ma’lumotlar о‘chib ketadi, ya’ni xotiradagi ma’lumotlar qayta yoziladi. Bu qayta yozishlarni har bir о‘qish/yozish siklidan keyin lozim bо‘lishi mumkin. Bu xotira tizimini murakkablashishi, hamda xotira tezligini pasayishiga olib keladi. SRAM xotira yacheykalari flip – floplardir. Flip – flopda saqlangan ma’lumotlar vaqt о‘tishi bilan о‘chib ketmaydi, bular yangilab turishni talb qilmaydi. SRAM xotiradagi sikl vaqti DRAM xotiradagi sikl vaqtidan tahminan 5 barobarga kamdir. Demak, kompyuterning asosiy xotirasi sifatida SRAM xotiradan foydalangan ma’qulroq. Ammo saqlash imkoniga kо‘ra SRAM xotira DRAM xotiradan qimatroq yuradi. Bundan tashqari SRAM xotira DRAM xotiraga nisbatan kо‘proq joyni egallaydi. Shu sababli kо‘p hollarda kompyuterlarda asosiy xotirasi sifatida DRAM dan foydalaniladi. SRAM xotiraning katta tezlik imkoniyatlaridan foydalanish maqsadida u kesh – xotira sifatida qо‘llaniladi. Kesh – xotiraning hajmi asosiy xotira hajmidan kichik bо‘ladi. M’lum dasturlarni ishga tushirish uchun zarur bо‘ladigan ma’lumot va dasturlar qismini oson yuklash va ularni qayta ishlash uchun ular asosiy xotiradan olinib kesh – xotiraga joylashtiriladi. Kesh xotira haqida ushbu kitobda batafsil ma’lumot berilgan.

Kam elektr energiyasini talab qiluvchi CMOS texnologiyasidan foydalanuvchi birqator SRAM mvjud. Ushbu SRAM modullari batareyalar bilan uzoq muddat ishlay oladi va akkumulyator zaryadsizlangunga qadar о‘chib qolmaydi.

Bundan tashqari qо‘llaniladigan RAM atamalaridan biri uning “destruktiv о‘qish” sifatida ishlash yoki ishlamasligni ifodalashda foydalniladi. Destruktiv о‘qish deganda о‘qish jarayonida xotiradagi ma’lumotlar о‘chib ketishi tushuniladi. Bunda ma’lumot xotiradan о‘qilishi bilan qayta kо‘chirilishi lozim bо‘ladi. SRAM xotira destruktiv о‘qish xotira emas, balki DRAM destruktiv о‘qish xotirasidir. Bu ikkala DRAM va SRAM xotirlar о‘zgaruvchandirlar.

DOIMIY XOTIRA

4-bо‘limda xotiraning yarimо‘tkazgichli yacheykalarining erkin murojatli asosiy xotiralarni tashkil etishda foydalanilishini kо‘rdik.  RAM xotira qayta ishlash jarayonidagi ma’lumot va dasturlarni saqlashda foydalanilishini biildik. RAM ham katta hajmli ham о‘chiriluvchi ham qayta yoziluvchidir. 6.1 bо‘limda (3 - Case) faqat doimiy xotiradagi ba’zi ma’lum ilovalardan aniq ma’lumotlarning о‘qilishi zrurligini eslasak. Mazkur bо‘limda RAM xotirlar va uning ilovalari haqida fikr yuritamiz.

Doimiy xotira (PZU) operativ xotira (OZU) kabi erkin murojatli adresi belgilanuvchi xotiradir. 6.9-rasmda hajmi 4 KB (xar belgiga 8 bit) bо‘lgan doimiy xotira kо‘rsatilag. ROM – ulanish jarayoni yordamida ikki xil 0 yoki 1 holatlarning biri doimiy о‘zlashtirilishi mumkin bо‘lgan  yarimо‘tkazgichli elementlardan foydalaniladi. Bu destruktiv о‘qiydigan va elektr energiyasiga bog‘liq bо‘lmagan xotira. Boshqacha aytganda, mazkur xotiradagi ma’lumotlarni о‘qish bajarilganda ularnig nushasi uzatiladi, asl nushasi esa xotirada qoladi. Bu xotira elektr energiyasiga bog‘liq emas, ya’ni tok manbasidan uzilganda undagi ma’lumotlar saqlanib qoladi. PZU dagi ma’lumotlar vaqt о‘tishiga ham bog‘liq emas. YA’ni, PZU dagi ma’lumotlar doimiy saqlanib qoladi. Doimiy xotiradagi ma’lumotlar ham operativ xotiradagi kabi yuklanishi mumkin, bunda adreslar xotirasi   MAR da joylashgan bо‘lib, ma’lumotlarni о‘qish signali beriladi. Ushbu adresdagi ma’lumotlar nushasi MDR vaqtincha saqlash registrida hosil bо‘ladi.

9-rasm. 4 Kb li ROM (doimiy xotira) tuzilmasi

ROM (doimiy xotira) о‘zgarmaydigan jadvallarni saqlashda muhim ahamiyat kas etadi. Misol tariqasida raqamli soat va kalkulyator uchuchn ishlab chiqilgan doimiy xotiradan foydalanuvchi yetti segmentli displeylarni kо‘raylik.

10-rasm. Yetti segmentli displey.

Kirish ma’lumotlar (ikkilikdag ekvivalentliri) va ularning har biri uchun yoniq holatga keluvchi displey segmentlarining tartiblari 6.2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval. Yetti segmentli displey uchun ROM tarkibi

| Ma’lumot | Kirish | Segmentlarning holati(yoniq yoki о‘chiq) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 |
| 0 | 0000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0001 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0010 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 0101 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 0110 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 0111 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 1001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |

S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 segmentlar yoniq holatda yoki о‘chiq holatda bо‘lishi mumkin.

2-jadvalning 1 – satrini tahlil qilaylik. Kiruvchi ma’lumot 0 bо‘lsa, S7 chi segmentdan tashqari barcha segmnetlar yoniq holat keltirilgan. Jadvlda yoniq holat segment 1 orqali, о‘chik holat segmenti esa 0 bilan ifodalangan.  Bu ma’lumotlar doimiy xotirada saqlanishi mumkin. 4 bitli doimiy xotira MAR idagi biror sonni ekranga chiqarish uchun mos yetti  S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 segmentlar, ya’ni yettita bit MDR da hosil bо‘ladi.  Bu bitlar mos yoritqich lampani ishga tushirish uchun ishlatiladi. Masalan, agar  0 1 0 1 MDR da hosil qilinsa (5 sonining ikkilikdagi ekvivlenti), u holda 6.2-jadvldan S1=1, S2=0, S3=1, S4=1, S5=0, S6=0, S7=1 ligini kо‘rish mumkin (11-rasmga qarang).

11-rasm. 5 raqamining yetti segmentli displeyda aks ettirilishi

Doimiy xotira kir yuvish mashinalari, mikrotо‘lqinli pechlar kabi qurilmalarni boshqarishda qо‘llaniladigan kichik dasturlarni saqlashda ham foydalaniladi. Zavodda qurilmani yaratish jarayonida yozilgan kichik dasturlarni saqlash uchun mо‘ljallangan doimiy xotira dasturlashtirilgan ROM deb yuritiladi. Agar qurilmani ishlab chiqarishda katta hajmdagi doimiy xotira zarur bо‘lsa, unda bevosita zavoda dasturlashtirilmaydi, balki dasturlashtirilgan disklardan foydalaniladi. Standart yetti segmentli jadval asosida ishlaydiganlar qurilmalarda zavodda dasturlashtiriladi. Masalan, kir yuvish mashinalari bevosita zavodda dasturlashtiriladi.

Kо‘p hollarda foydalanuvchi qurilma ishini boshqarish uchun maxsus jadval yoki dasturlarni mavjudligini ma’qul kо‘radi. Masalan, qurilmaning bir pribordan farq qiluvchi ikkinchi priborga moslanishi uchun kolibrovka jadvalini о‘zgartishi mumkin. Ba’zi saqlangan dasturlar maxsus ishlab chiqarilgan proiborlarni boshqarishga mо‘ljallanilishi mumkin. Bunday hollarda diskda yozilgan ROM lar zarur bо‘ladi. Bunday disklar PROM (dasturlashtirilgan doimiy xotira) deb yuritiladi. Dasturlashtirilgan kodni  diskga yozish uchun maxsus qо‘rilma zarur bо‘ladi. Odatda diskka yozishga ketadigan bir necha soniya vaqtdan kо‘ra, ularni diskdan о‘qishga kamroq vaqt, aniqrog‘i mikrosekundlar talab qilinadi.

PROM egiluvchan disk emas, ya’ni unga yozilgan ma’lumotlar о‘zgartirilishi mumkin emas. Agar PROMga ma’lumot yozishda xatolik yuz bergan bо‘lsa, bu disk yaroqsiz hisoblanadi. Albatta, foydalanuvchi tarkibidagi keraksiz ma’lumotlarni о‘chirish va о‘rniga yangi ma’lumotlarni yozish imkonini beruvchi PROM disklardan foydalanishni hoxlashi tabiiy. Bugungi kunda bunday о‘chiriluvchi va dasturlashtiriluvchi (ya’ni qayta yoziluvchi) disklar mavjud.

О‘chiriluvchi PROM larning ikki xil  UVEPROM va EEPROM tiplari mavjud. UVEPROM о‘chiriluvchi PROMda ultrabinafsha nurlari orqali о‘chirish amalga oshiriladi. Bu diskka qayta yangi ma’lumotlarni yozish mumkin bо‘ladi. EEPROM о‘chiriluvchi PROMda ma’lumotlar elektrik impulslar orqali о‘chchiriladi, shu sababli elektron о‘chiriluvchi PROMlar deb yuritiladi. Diskdagi ma’lumotlar о‘chirilgandan sо‘ng unga yangi ma’lumotlar yozilishi mumkin. Demak, ROM ma’lumotlarni о‘qishga sarflanadigan vaqt xuddi operativ xotiradagi kabi yozishga ketadigan vaqtdan kam bо‘lsa ham, ROM kompyuterning operativ xotirasi kabi yozish/о‘qish uchun mо‘ljallangan xotirasi emasligini ta’kidlash mumkin.  ROM ga ma’lumotlarni yozish uchun maxsus yarimо‘tkazgichli qurilma zarur bо‘ladi, bunday qurilma haqidagi umumiy axborot 12-rasmda  ifodalangan.

12-rasm. Yarim oʽtkazgichli tasodifiy kiritish xotirasining koʽrinishlari

Flash-xotira

Elektron oʽchiriluvchi va dasturlashtirilgan doimiy yodda tutuvchi qurilma (EEPROM) ning kichik varianti xesh xotira deb nomlanadi. Flash-xotira yarimoʽtkazgichli xotira hisoblanadi. Xotira yacheykasida sigʽimi 16 Mbaytdan 256 Gbaytgacha bo’lgan bitta tranzistordan foydalaniladi. Ular elektr tokiga bogʽliq emas. Ular ma’lumotlarni saqlashda elektr tokini sarflamaydi. Shunday qilib, ular ma’lumotlarni magnitli saqlovchi oddiy disk oʽrnini egallovchi qulay qurilma deyish mumkin. Flash-xotirada EEPROM dan forqli ravishda 512 dan 4096 baytli qismlarida ma’lumotlar yoziladi va о‘qiladi. Shu sababli tezkor hotiraga emas, balki diskka о‘xshaydi. Doimiy xotiradagi mayolumotlarni о‘qishga ma’lumotlarni yozishga qaraganda kamroq vaqt talab qilishidan farqli о‘laroq,  Flash-xotirada ma’lumotlarni yozish va о‘qishga bir xil vaqt talab qilinadi. Tezlik ma’lumotlarni uzatish tezligi sifatida aniqlanadi va  u nx  kabi qayd etiladi, bu yerda x  150 Kb/soniya va n о‘zgaruvchi. n ning qiymati tahminan 100 ga teng va u doimo о‘sib boradi.  Flash-xotiradan foydalanuvchi birinchi qurilma bu raqamli kameralar bо‘ldi. Bugungi kunda u bir qancha ilovalarda ishlatiladi. Flash-xotira disketalarni ihchamligi bilan siqib chiqardi. Bulr ikki shaklda ishlatiladi.  Biri tayoqcha shaklida bо‘lib,  USB-porti orqali kompyuterga, noutbuklarga va h.k.larga ulanadi. Ikkinchisi  kompyuter, noutbuklar va h.k.larning 1,5 sm *1 sm.li kameralarga  (disk yurituvchi) joylashtiriluvchi disk qalpoqchasi shaklida bо‘ladi. Ular planshetli kompyuter va noutbuklarda qattiq disk siqatida ham foydalanilishi mumkin. Qattiq disk о‘rnida qо‘llaniluvchi Flash-xotiralarning hajmi katta, tahminan 128 Gb dan 256 GB gacha bо‘lib, 1500 Mb/soniya tezlikda axborot uzatish imkoniga ega bо‘ladi. Ular qattik dislarga nisbatan qimmatroq yuradi, ammo tezligi yuqori bо‘ladi. Qattiq disklar kabi mexanik xarakatlanuvchi qismi, ya’ni kiritish va aylantirish qismlari bо‘lmaydi. Bundan tashqari ular mustaxkam bо‘ladi va elektr energiyasini kо‘p sarflamaydi. Flash-xotiradan dasturlarni yuklanish jarayonidagi kutish vaqtini qisqartirish maqsadida Kesh – xotira sifatida ham foydalishi mumkin.

Nazorat savollari

- Bir kompyuter saqlash maqsadi nima?

- saqlash yacheykaning asosiy xususiyatlari qanday?

- Uchmaydigan saqlash nima?

- Saqlash yacheykaning vayron oʽqish nima?

- Kondensator saqlash yacheykasi sifatida foydalanish mumkin tushuntiring. capacitor yacheykadan oʽqish halokatli emasmi?

- Nima uchun saqlash yacheykalari kabi kapasitörler foydalanadi xotirasini yangilash kerak?

- DVD nima? uning tipik imkoniyatlar nima?

- DVD nima ± RW? Uning foydalanish nima boshq?

- a Blu-ray disk nima? Qanday qilib bir DVD farq qiladi? Blu-ray disklari oʽchirilishi mumkin va qayta yoziladigan bormi? a Blu-ray disk xos imkoniyatlar nima?

Стариченко Б. Е.Теоретические основы информатики - М. 2003. - 94 с

Проф. Н.В.Макаровой, В.Б.Волков. Информатика. - М.: 2011 г.(297-с)

V. Rajaraman, Introduction to Information technology (second edition), PHI Learing Private Limited, India 2013 y. 172p