23-MAVZU.
MUHIM VA NOMUHIM OʽZGARUVCHILAR. ELEMENTAR BUL FUNKTSIYALARI. MANTIQIY AMALLAR. MANTIQIY ELEMENTLAR.

Reja:

- Muhim va nomuhim o’zgaruvchilar.

- Elementar Bul funktsiyalari.

- Mantiqiy amallar.

- Mantiqiy elementlar

Tayanch iboralar: Muhim o’zgaruvchilar, nomuhim o’zgaruvchilar, elementar Bul funktsiyalari, mantiqiy amallar, mantiqiy elementlar

Mashg’ulot maqsadi: muhim va nomuhim o’zgaruvchilar, elementar bul funktsiyalari, mantiqiy amallar, mantiqiy elementlar haqida tushunchalar hosil qilish.

Ta’rif. Agar o’zgaruvchining shunday a1, a2,...,ai-1,ai,...,an qiymatlar majmuasi mavjud bo’lib,

f(a1, a2,...,ai-1,1,ai,...,an)=f(a1, a2,...,ai-1,0,ai,...,an) munosabat bajarilsa, u vaqtda xi o’zgaruvchiga f(x1,x2,...,xn) funksiyaning nomuhim (sohta)  o’zgaruvchisi, agar

f(a1, a2,...,ai-1,1,ai,...,an)≠f(a1, a2,...,ai-1,0,ai,...,an) munosabat bajarilsa, u vaqtda xi o’zgaruvchiga f(x1,x2,...,xn) funksiyaning muhim (sohta emas)  o’zgaruvchisi deb ataladi.

Mashina amallari biror buyruq tomonidan ko’rsatilib, EHM uskunalarida bajariladigan ishdir. Mashina amallari 5 guruhga bo’linadi:

Arifmetik va mantiqiy amallar - bu amallarga +, -, *, /, konyunksiya va dizyunksiyalar kiradi.

Jo’natish amallari - bu amallarga asosiy xotira bilan protsessor o’rtasida axborot uzatishini ta’minlash amallari kiradi.

O’tish amallari – buyruqlarning tabiiy bo’lmagan tartibda bajarilishini ta’minlaydi.

Kiritish va chiqarish amallari - axborotni asosiy xotira bilan tashqi qurilmalar va kiritish-chiqarish qurilmalari bilan aloqasini ta’minlaydi.

Sistema amallari - bu amallar EHM ning ish rejimini (real vaqt mobaynida buyruqlarning bajarilishi) ta’minlovchi amallar to’plami (sistema amallar to’plami) deb yuritiladi. Sistema amallari EHM ning xotira hajmi boyicha berilgan buyruqni ma’lum bir adreslar bilan joylash kabi vazifalarni amalga oshiradi.

Amallarda ko’rsatilgan axborotlar ma’lum bir adreslarga joylashtiriladi. Bu adreslar axborotning adresi hisoblanadi, ular ma’lum bir nomlar bilan nomlanadi. Axborotga asoslanib adres va operanda aniqlash usuli adreslash usuli deb ataladi.

Adreslash turli xil bo’lib, ulardan biri to’g’ridan-to’g’ri adreslash deb ataladi. Bunda A adresli M xonali hoshiya (m=log2E), bu yerda YE xotira hajmi, birligi so’z yoki baytdan iborat bo’lishi mumkin. Bunday adreslarda har bir axborotga murojaat etish va uni chaqirish adreslari orqali quyidagicha amalga oshiriladi:

Bevosita adreslash - bunda butun xonali sonlarni adreslash uchun ishlatiladi.

Bilvosita adreslash - buyruqda ko’rsatilgan operandalar yoki unda joylashtirilgan xotira yacheykasi adresi ko’rsatiladi, bunda adresni adreslash deb ham atalishi mumkin.

Nooshkor adreslash - buyruq operanda adresi ko’rsatilmasdan faqat nazarda tutilsa adres nooshkor yo’l bilan berilgan deyiladi.

Nisbiy adreslash - axborotni xotiraning istalgan qismidan boshlab, joylashtirilishi nisbiy adreslash deyiladi. Nisbiy adreslashda indeks registorlari qo’llaniladi.

Indeks registori o’zida bitta adresni saqlovchi maxsus xotiraning yacheykasi yoki maxsus registordir. Buyruqlar mashinada ma’lum bir formatga ega bo’lib, bu formatlar buyruqning amal turi va amal bajarilishida qatnashuvchi operandalar adreslarini ifodalovchi informatsiya bitlari yig’indisidir, uning asosiy xususiyati adreslar soni bilan belgilanadi va u bir adresli, ikki adresli va uch adresli va hokazo bo’lishi mumkin. Umuman, adreslash usulini quyidagicha ko’rinishda belgilaymiz:

bu yerda, AK-amal kodini bildiradi;

A1, A2, A3, ..., Ak lar-adreslar deb ataladi;

1→m lar-adresning xoshiyasi (chegarasi) deyiladi.

Adreslashlarda quyidagicha formatlardan foydalanish mumkin:

- RR adreslash-bunda registor-registor adreslash deyiladi;

- RX adreslash-bunda registor-indeks yacheykasi formati;

- RS adreslash-bu registor-xotira formati;

- SJ adreslash-xotira-bevosita formati;

- SS adrelash-xotira-xotira formati.

kabi adreslash formatlari mavjud.

Funksional sxemalarning turlari

Avtomatlashgan tizimlarning asosiy element bazasi integral mikroelektronika hisoblanadi. Mikrosxemalarning murakkablik ko’rsatkichi sifatida integratsiya darajasi ishlatiladi. Integratsiya darajasi

K=lgN

formula bilan aniqlanadi.

bu yerda, N-mikrosxemadagi element va komponent soni;

Hozirgi kunda sanoatda birinchi integratsiya darajasidan boshlab (elementlar soni 10 tagacha) 5-integratsiya darajasigacha (10000/100000 tagacha elementlari) bo’lgan mikrosxemalar ishlab chiqariladi. Mikrosxemalar integratsiya darajasiga bog’liq holda quyidagicha nomlanadi:

- Kichik integral sxemalar(10tagacha elementlar);

- O’rta integral sxemalar(10/100tagacha elementlar);

- Katta integral sxemalar(100/1000tagacha elementlar);

- Juda katta integral sxemalar (1000 tadan ko’p elementlar).

Deshifrator

Kompyuterlarning ikkilik sanoq sistemada ishlashi bizga ma’lum. Shuning uchun ham kompyuterga kiritilayotgan barcha axborot ikkilik sistemaga o’tkazilishi kerak. Bu axborotlarni kodlash jarayoni deb ataladi. Kompyuterdan olinayotgan axborot esa yana ikkilik sistemadan odatdagi qo’llaniladigan son, formula, matn va hokazo axborotlarga aylantirilishi kerak. Bu jarayon kodlash amalining teskarisi bo’ladi. Masalan, kompyuterga o’nlik sanoq sistemasida 1993 soni kiritilishi talab etilsin. U vaqtda ushbu o’nlik sistemadagi son kodlanadi, ya’ni ikkilik sistemadagi 0001  1001  1001  0011 raqamlar ketma-ketligiga o’tkaziladi. Bu son ikkilikda kodlangan son deyiladi. Ushbu son kompyuterda qayta ishlangandan so’ng ikkilikda kodlangan natija o’nlik sistemaga o’tkaziladi. Kompyuterga kirayotgan axborotni kodlovchi qurilma shifrator, kompyuterdan olinayotgan natijani yana kodlash amalining teskarisiga o’tkazuvchi qurilma deshifrator deb ataladi.

Deshifratorlar diodlar, tranzistor, ferromagnit o’zaklar, integral sxemalar, mantiqiy elementlar asosida qurilishi mumkin. Deshifratorlar ikkilik – sakkizlik,  ikkilik – o’nlik, ikkilik – o’n oltilik sanoq sistemalariga moslanishi mumkin.

Demak, deshifrator chiqish yo’llarining faqat bittasida boshqarish signalini shakllantiruvchi konyunktorlari mavjud. Bu vaqtda qolgan chiqish yo’llarida signal bo’lmaydi. Shu sababli ba’zida deshifrator tanlash sxemasi deb ham yuritiladi.

Son kodini deshifratsiyalashni tashkil qilish usuliga qarab, deshifratorlar bir pog’onali (chiziqli) va ko’p pog’onali sxemalar asosida qurilishi mumkin. Ko’p pog’onali sxemalar ichida to’g’ri to’rtburchak (matritsa) va piramida deshifratorlarni ajratish mumkin.

Shifrator

Shifrator yoki kodlovchi - bu EHMning bir tarmog’i bo’lib, unitar kodni qandaydir pozitsion kodga aylantiruvchidir. Agar kiruvchi kod ikkilik sanoq sistemasida pozitsion bo’lsa, unda shifrator ikkilik shifratori deyiladi.

1-jadval

| O’nli kod X | Ikkilik kod 8-4-2-1 |  |  |  | O’nli kod X | Ikkilik kod 8-4-2-1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U3 | U2 | U1 | U0 |  | U3 | U2 | U1 | U0 |
| 0 1 2 3 4 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 1 | 0 0 1 1 0 | 0 1 0 1 0 | 5 6 7 8 9 | 0 0 0 1 1 | 1 1 1 0 0 | 0 1 1 0 0 | 1 0 1 0 1 |

Jadvalda berilgan funksiyalash qonuni, 10-kiruvchi ikkilik shifratorlarining yasalish prinsipini ko’rib chiqamiz. Bunday deshifratorning ko’rsatmasi- kiruvchi kodni mos keluvchi mantiqiy 0, 1, 2, ..., 9 o’nlik sonlarni tasvirlovchi kirish kodiga aylantirish.

Shifrator ishini yozuvchi, o’chuvchi funksiyalar quyidagi rasm asosida quyidagi ko’rinishga ega.

U0 X1VX3VX5VX7VX9 ;U1X2VX3VX6VX7 ;

U2X4VX5VX6VX7 ;U3X8VX9 .

Rasmda a,b shifratorning funksional sxemasi bu iboralarni va uning shartli grafik belgisini haqiqatga aylantiruvchi 10-ta kiruvchi bilan berilgan.

Boshqa har qanday ikkilik-o’nlik kodni ishlatish orqali o’nlik son raqamini ikkilik sanoq sistemasiga shifrator yordamida aylantirish mumkin.

Tranzistorlar

Zamonaviy EHMlarning asosiy elementi tranzistordir. Radio apparatlarda tranzistorlar ko’pincha tekis o’zgaradigan signallarni kuchaytirish uchun qo’llaniladi. Ushbu tartibotda tranzistorlarni bir holatdan tokni o’tkazadigan (yopiq), boshqa holatda esa o’tkazmaydigan (uzulgan) oddiy uzub ulagich kabi tassavvur etish mumkin, biroq maishiy uzub ulagichdan farqli o’laroq tranzistorni o’chirish va ulash elektr yordamida amalga oshiriladi.

Raqamli mikrosxemalarning aktiv elementlari sifatida ikki turdagi tranzistorlar ishlatiladi, bular:

Ikki qutbli (bipolyarniye) tranzistorlar;

Dala (upolyarniye) tranzistorlari.

Bitta element ichida tranzistorlarni o’zaro ulash usuli boyicha mikrosxemalar bazasi boyicha yoki boshqacha qilib aytganda, ularning logikasi aniqlanadi. Ikki qutbli tranzistorlar asosida ishlaydigan logik integral sxemalarning eng ko’p tarqalganlaridan: tranzistorli-tranzistor logikasi (TTL) bir necha modefikatsiyalari, emiteri-bog’langan logika, diod-tranzistor logika. Rivojlanishning  dastlabki bosqichida ishlatiladigan bevosita aloqali tranzistor logika (B.A.T.L), rezistor-tranzistorli logika (R.T.L), rezistor-sig’imli logika (R.S.L) hozirgi kunda ma’naviy eskirgan. Yangi yo’nalish hisoblangan integral injeksion logika (I.I.L) asosida yuqori integratsiya darajasiga ega tez ishlovchi va manbadan kam quvvat oluvchi integral sxemalar yaratilmoqda.

Dala tranzistorlari asosidagi mikrosxemalar hozirgi kunda keng ishlatilmoqda. Shulardan eng keng tarqalganlari metall-oksid-yarimo’tkazgich(MOP) strukturali komplementar tranzistorlar (KMOP) asosida ishlovchi mikrosxemalardir.

Tranzistorlarning turli xillari mavjud, biz hozir faqat MOP tranzistori to’g’risida so’z yuritamiz. Har bir MOP tranzistori to’rt kontakka, ya’ni oqim (stok), manba (istok), qulf (zatvor) va taglik (podloshka) ga ega.

Tranzistorlar N va R kanalli tiplarga bo’linadi. N va R kanalli tiplar bir-biridan farq qilib, N kanalli tranzistorlar qulfga faqat musbat (taglikka nisbatan) kuchlanish berilganda tokni oqim bilan manba orasidan tok o’tkazadi.

R kanalli tranzistor esa aksincha qulfdagi kuchlanish taglikdagi kuchlanishdan kam bo’lgandagina tokni o’tkazadi.

оqim

tаglik

mаnbа

qulf

N-kаnаlli

оqim

tаglik

mаnbа

qulf

P-kаnаlli

Kompyuterdagi har qanday axborotlar nollar va birlar yordamida ifodalangan kodlar ko’rinishida saqlanishini bilamiz. Ushbu nollar va birlar protsessor tomonidan kompyuter xotirasida bir qancha usullarda yoziladi va qayta ishlanadi.Quyida mumkin bo’lgan usullardan birini ko’rib chiqamiz.

Elektron sxemaning berilgan qismidagi elektr signalining, aniqrog’i elektr kuchlanishining mavjudligi 1 ni, mavjud emasligi esa 0 ni kodlaydi. (Haqiqatda, kodlashning eng ko’p tarqalgan usulida mikrosxemaga +5 V kuchlanish hosil qiluvchi tok manbai ulanadi, nolga 0 dan 0,5 V gacha bo’lgan potentsial, birga esa sxemaning yerga ulangan qismiga nisbatan 2,5 dan 5 V gacha potentsial mos keladi.)

Kuchlanishning borligi yoki yo’qligi yordamida kodlangan axborotlarni qayta ishlab beruvchi oddiy elektron qurilma inventor (EMAS elementi) deyilishi bizga ma’lum. Bundan tashqari biz siz bilan VA, YOKI elementlarining ishlash printsiplarini ko’rib chiqqanmiz. EMAS, VA, YOKI elementlari orqali turli murakkablikka ega bo’lgan ixtiyoriy mantiqiy funksiyalarni amalga oshirish mumkin. Mantiqiy funksiyalarning murakkabligi sxemada foydalanilgan EMAS, VA, YOKI elementlarning soniga bog’liq.

Kompyuter yaratuvchilar iloji boricha kamroq mantiqiy elementlar ishlatishga harakat qiladilar. Boshqacha aytganda, shunday elektron sxemalar tanlaydilarki, ular mo’ljallangan mantiqiy funksiyani bajarsin va iloji boricha kamroq bo’g’inlarga ega bo’lsin. Ixtiyoriy mantiqiy amallarni amalga oshirish uchun ikkitagina mantiqiy element yetarli bo’lar ekan. Haqiqatan ham, YOKI vazifasini EMAS va VA elementlari orqali amalga oshirish mumkin bo’lsa, EMAS va YOKI elementlari orqali VA vazifasini hosil qilish mumkin. YOKI vazifasini VA vazifasiga o’kazish 1- rasmda kursatilgan.

Ushbu rasmda ko’rsatilgan mantiqiy sxemaning jadvalidagi kirish va chiqishga mos ustunlarni VA vazifasining rostlik jadvali bilan taqqoslab ko’rsangiz, ularning bir xil ekanligiga iqror bo’lasiz. Shunga o’xshash birlashmalar orqali turli-tuman sodda va murakkab sxemalar qurish mumkin.

Yuqorida ko’rib o’tilgan elementar mantiqiy sxemalarga o’xshash YOKI – VA va EMAS – YOKI mantiqiy sxemalar ham mavjud.

EMAS, YOKI, VA mantiqiy elementlar kompyuter qurilmalarining komponentlarini tashkil etuvchi funktsional blok va qismlarini, ya’ni ikki raqamli sanoq sistemasidagi 0 yoki 1 raqamni o’z xotirasida saqlovchi va unutuvchi avtomat qurilmalar (triggerlar) yaratishda foydalaniladi. Kompyuterning alohida qismlarini yaratishning  keng tarqalgan funktsional bloklariga to’xtalamiz.

Triggerlar.Trigger deb ikkita turg’un holatning birida turgan hamda teskari aloqa vositasiga ega bo’lgan kompyuter elementlariga aytiladi. Bunday ikki holatning birida trigger tashqi ishga tushiruvchi signal ta’sir etmaguncha qolishi mumkin. Tashqi signal ta’sir etganda, trigger boshqa turgun holatga sakrab o’tadi va shu holatda yangi kirish signali kelguncha turadi.

Triggerlarning vazifasi. Trigger bitta mantiqiy o‘zgaruvchining qiymatini saqlash uchun mo‘ljallangan ( yoki bir razryadli ikkilik sonni; ko‘p razryadli ikkilik sonlarni saqlashda sonning har bir razryadini xotirada saqlash uchun alohida trigger foydalaniladi). Shunga asosan, trigger ikki holatda bo‘ladi: ulardan bittasi 0 holat deb, boshqasi 1 holat deb belgilanadi. Triggerlarning kirishiga ta’sir o‘tkazib, uni zarur holatga o‘tkaziladi.

Triggerlar vazifasiga ko’ra xotirlovchi va shakllantiruvchi gupyhlapga bo’linadi. Asosan triggerlardan arifmetik va mantiqiy amallarni bajarishda xotira element, oraliq natijalarni qisqa muddatda xotirada saqlash hamda registrlar va hisoblagichlar yaratishda foydalaniladi. Bundan tashqari triggerlardan kirish signalini hosil qiluvchi element sifatida foydalanish mumkin. Chiqaradigan signallarning ko’rinishiga qarab ular statik (yoki potentsial) va dinamik triggerlarga ajratiladi. Statik triggerlarni potentsial signallar, dinamik triggerlarni esa impuls signallar chiqaradi.

Triggerlar turli kirish tiplariga ega. Ularning belgilanishlarini va vazifalarini keltiramiz:

R (ingliz. Reset) – 0  holatiga alohida kirishni o‘rnatish ;

S (ingliz.Set) –1 holatiga alohida kirishni o‘rnatish;

K – 0 holatida universal trigger qurilmasiga kirish;

J – 1 holatida universal trigger qurilmasiga kirish;

T – sanash uchun kirish;

D (ingliz. Delay) – shu kirishdagi mantiqiy darajaga mos keluvchi holatda o‘rnatilgan triggerning qurilmasiga axborot kirish yo‘li;

S – boshqaruvchi kirish (sinxronlashtiruvchi).

Triggerning nomlanishi uning kirishlarining tiplari bilan aniqlanadi. Masalan:

RS-triggerlar– R va S tipli kirishlari mavjud bo‘lgan trigger.Trigger har bir elementning kirishi, boshqasining kirishlaridan bittasiga ulanish orqali bir-biri bilan bog‘langan ikkita YOKI-YOQ mantiqiy elementlarida qurilgan. Qurilmada elementlarning bunday bog‘lanishi ikki turg‘un holatni ta’minlaydi.

D-trigger.Bu tipdagi triggerlarda faqat bitta axborot kirishi mavjud bo‘ladi. C kirishi boshqaruvchi va sinxronlashtiruvchi signalni uzatish uchun xizmat qiladi.

T-trigger. T ning kirish qismiga kelib tushuvchi  musbat impulsning frontida, 1 boshlovchi trigger 2  yetaklanuvchi triggerning holatiga qarama-qarshi bo‘lgan holatga o‘rnatiladi, kirish impulsining manfiy frontida 7 triggerning holatiga mos keluvchi 2 triggerga signal uzatilishi ro‘y beradi.

Registrlar.Registr deb bir nechta sondagi triggerlar, mantiqiy elementlar birlashmasidan tashkil topib, berilgan axborotni o’z xotirasida saqlash, kerak bo’lgan holda o’zgartirish va uzatish uchun mo’ljallangan tezkor xotira qurilmasiga aytiladi. Registrlar vazifasiga ko’ra, axborotni qabul qiluvchi, saqlovchi, uzatuvchi, sonli kodlarni o’zgartiruvchi, mantiqiy amallarni bajaruvchi turlarga bo’linadi. Kompyuterda qo’llaniladigan registrlar statik va dinamik tartibda ishlaydi. Axborotni o’zida saqlovchi registrlar statik tartibli, axborotni uzatuvchi registrlar esa dinamik tartibli bo’ladi. Barcha registrlar ishlash taktiga ko’ra bir va ko’p taktli bo’lishi mumkin. Ular axborotni yozish usuliga ko’ra parallel va ketma-ket ishlaydigan turlarga bo’linadi. Registrlar jamlagich bilan ishlaganda protsessorda amallarni bevosita bajarishda qatnashib, qo’shish, ko’paytirish, bo’lish, ayirish va boshqa amallarni bajarishi mumkin.

Hisoblagich-bu,  uning kirish qismida biror aniq mantiqiy daraja qancha marta paydo bo‘lganligini aniqlaydigan raqamli qurilma. Bundan keyin, agar mahsus ko‘rsatma bo‘lmasa, barcha hollarda hisoblagich kirish signalidagi man.0 darajadan man.1 darajaga o‘tishlarni hisoblaydi deb tushunamiz. Impulslar ketma-ketliklari shaklidagi kirish signalida hisoblagich kirish qismiga kelib tushuvchi impulslarning hisobini olib boradi. Hisoblagichdagi sonlar, triggerlar holatlarining ba’zi kombinatsiyalari orqali ifodalanadi. Kirish qismiga navbatdagi man.1 daraja kelib tushishi bilan hisoblagichda oldingi sondan bir birlikka katta bo‘lgan songa mos keluvchi triggerlar holatining yangi kombinatsiyasi o‘rnatiladi. Shunday qilib,hisoblagich kirish qismidagi mantiqiy o‘zgaruvchining qiymati va oldingi holati orqali aniqlanadigan ketma-ketlik tipidagi mantiqiy tuzilmasidir.    Hisoblagichlaryig’uvchii (qo‘shuvchi), ayiruvchi va reversiv turlarga bo’linadi.

Qo‘shuvchi hisoblagichlar. Qo‘shuvchi hisoblagichlarda kirish qismiga navbatdagi mantiqiy 1 darajaning (navbatdagi impulsni) kelib tushishi hisoblagichda saqlanayotgan sonni bir birlikka kattalashtiradi. Shunday qilib, hisoblagichda oldingi qiymat bilan birni qo‘shish orqali hosil bo‘lgan son o‘rnatiladi. Bu qo‘shish amali ikkilik sanoq tizimida qo‘shish qoydalari bo‘yicha bajariladi.

Boshlang‘ich son:

Natija:

Ayiruvchi va reversiv hisoblagichlar. Ayiruvchi hisoblagichga navbatdagi mantiqiy 1 (navbatdagi impulsni) darajani kelib tushishi bilan hisoblagichda saqlanayotgan sonlar bir birlikka kamayadi. Aiyrish natijasida sonning 1 ni o‘z ichiga oluvchi razryadlardan  chapda joylashgan qismi o‘zgarmay qoladi,qolgan razryadlarning raqamlari o‘zgaradi. Reversiv hisoblagich  ish jarayonida qo‘shish rejimidan ayirish rejimiga o‘tishga mumkinlik yaratadi va aksincha.

Jamlagich. Jamlagichlar kompyuterda sonlarni qo’shish uchun xizmat qiladi. Jamlagichning ishlash printsipi sonlarni qo’shish qoidasiga asoslangandir. Ishlatilayotgan elementlarning turiga  qarab jamlagichlar kombinatsiyali va jamg’aruvchi turlarga bo’linadi.

Kombinatsiyali jamlagichlar VA, EMAS, YOKI mantiqiy elementlar asosida quriladi. Bunday jamlagichlar registrlar bilan birga ishlaydi. Registr har safar natijani yozishni amalga oshirib turadi. Jamg’aruvchi jamlagichlar mantiqiy elementlar va triggerlar asosida qurilib, sonlarni qo’shish uchun mo’ljallangan bo’ladi.

Mikrosxema va integral sxema. Diod, tranzistor, induktivlik, kondensator kabi kichik asboblarning maxsus texnologiya asosida plyonkaga bosilib, o’zaro biriktirilishidan hosil bo’lgan sxema mikrosxema deb ataladi.

Juda kichik elektron qurilma, ya’ni har biri o’z vazifasiga ega bo’lgan mikrosxemalar yig’indisidan iborat murakkab sxema esa integral sxemadir.

Integral mikrosxemalarni tayyorlanish texnologiyasiga ko’ra yarim o’tkazgichli, plyonkali, gibridli turlarga bo’lish mumkin. 1 sm3 hajmda 100 dan 100 minggacha elementlar birlashtiriladi, bunday mikrosxemalar yuqori va o’ta yuqori integral sxemalar deb nomlanadi. Mikrosxemalar to’g’ri to’rtburchak va aylana shaklida tayyorlanishi mumkin.

Biror masalani kompyuterda yechish uchun dastlab u amallar ketma-ketligi ko’rinishida ifodalanib olinadi, ya’ni dastur tuzib olinadi. Dastur biror masalani yechishda kompyuter bajarishi lozim bo’lgan amallarning izchil tartibidan iborat bo’ladi. Dasturda natija olish uchun son va belgilar qanday amallar, qanday tartibda va qaysi son va belgilar ustida bajarilishi ko’rsatiladi. Dastur hisoblash jarayonining to’la tavsifidan iborat bo’lib, ko’rsatmalar (buyruqlar) yig’indisidan iboratdir.

Dastur tuzish jarayoni dasturlash deyiladi. Ko’rsatma deb, qaysi son va belgilar ustida qanday amal bajarish kerakligi haqidagi ma’lumotlarni o’z ichiga olgan hisoblash jarayonining qismiga aytiladi. Kompyuterda ko’paytirish, ayirish va boshqa amallar kodlanadi va ular ko’rsatma orali ifodalanadi.

Ko’rsatmalarda amal bajarilayotgan sonlar emas, balki shu sonlar joylashgan xotira katakchasining nomeri (adresi) ko’rsatiladi. Bitta ko’rsatma bajarilganda bir necha xotira katakchalari qatnashishi mumkin.

Kompyuterda dasturdagi ko’rsatmalar birin-ketin tartib bilan, ya’ni dastur boshidan boshlab dastlab birnichisi, keyin ikkinchisi va h. k. bajariladi. Bunday bajarish tartibi – tabiiy tartib deb ataladi. Ko’rsatmalar bajarilishining tabiiy tartibini buzish uchun maxsusko’rsatmalardan foydalaniladi.

Nazorat savollari

- YOKI – VA mantiqiy sxemalar tuzing.

- EMAS – YOKI mantiqiy sxemalar tuzing.

- Trigger deb nimaga aytiladi?

- Triggerlar qanday elementlar asosida quriladi?

- Registr deb nimaga aytiladi? Ular qanday targ’ibda ishlaydi?

- Registrlar qanday elementlar asosidaqurilishi mumkin?

- Hisoblagich deb nimaga aytiladi? Ularning qanday turlari maylum?

- Sanagichlar qanday vazifani bajarishi mumkin?

- Deshifrator qanday vazifani bajaradi?

- Deshifrator qanday sanoq sistemalarga asoslangan holda qyrilishi mumkin?

- Mikrosxema deb nimaga aytiladi va ularning tsanday turlari bor? Integral sxemachi?

- Integral sxemalar tayyorlanish texnologinsiga ko’ra qanday turlarga ajraladi?

Foydalaniladigan adabiyotlar ro‘yxati:

- V. Rajaraman. Introduction to information technology (second edition). India, 2013.

- M.T.Azimjanova, Muradova, M.Pazilova. Informatika va axborot texnologiyalari. O‘quv qo‘llanma. T.: “O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati”, 2013 y.

- M.Aripov, M.Muhammadiyev. Informatika, informasion texnologiyalar. Darslik. T.: TDYui, 2004 y.

- Sattorov A. Informatika va axborot texnologiyalari. Darslik. T.:, “O‘qituvchi”, 2011 y.

Проф. Н.В.Макаровой, В.Б.Волков. Информатика. - М.: 2011 г.(119-с)

Стариченко Б. Е.Теоретические основы информатики - М. 2003. - 144 с

V. Rajaraman, Introduction to Information technology (second edition), PHI Learing Private Limited, India 2013 y. 216p