4-MAVZU.
AUDIO VA VIDEO AXBOROTLARNI KODLASH, ULARNI QAYTA ISHLASH.

Reja:

- Audio ma’lumotlar

- Audio ma’lumotlarni qabul qilish va saqlash

- Audio va video ma’lumotlarni arxivlash

- Audio va video axborotlarni qayta ishlash.

Tayanch iboralar: maʽlumot, axborot,

Adabiyotda audio soʽzi ishlatilganida ovozli ma’lumotlar nazarda tutiladi. Ovozli ma’lumotlarning koʽp tiplari mavjud, masalan, soʽzlashuv, musiqa, turli shovqinlar va h.k. Ularning ham biri oʽzining muhim xususiyatlariga ega. Ovozlar vaqtning uzluksiz funksiyasi sifatida qaralishi ularning umumiy jihatiga kiradi. Bu esa statistik ma’lumotlar sifatida qaraluvchi tasvirli ma’lumotlarning vaqt oʽzgarishiga bogʽliq boʽlmaslik jihatlariga ziddir. Ikkinchi tomondan, xarakatlanuvchi tasvirlar vaqtning oʽzgarishiga bogʽliq boʽladi. Ushbu bobda vaqtning uzluksiz funksiyasi boʽlgan audio ma’lumotlarni qabul qilish, ularni raqamlashtirish va kompyuterda saqlash jarayonlarini oʽrganamiz. Ovozli ma’lumotlarni kompyuter yordamida qayta ishlash uchun ular bitlar ketma – ketligiga oʽtkazilishi lozim, zero kompyuterlar faqat raqamli ma’lumotlarni ustida ish olib boradi.

Bu bosqichda nima sababdan vaqtning uzluksiz funksiyasi boʽlgan audio ma’lumotlarni ularning raqamli ekvivalentlariga oʽtkazish va kompyuterda qayta ishlash lozimligi haqida savol tugʽilishi mumkin. Buning asosiy sabablari quyidagilardan iborat:

- Audioni raqamlashtirish uncha sezilarli boʽlmagan tartibsiz shovqinlarning ham ekvivalentlarini aniqlash imkonini beradi. Bunda V1 high va V1 low oraligʽiga tegishli kichik kuchlanishlar mantiqiy 1 raqami bilan, V0 high va V0 low diapazonidagi ixtiyoriy kuchlanishlar mantiqiy 0 raqami bilan ifodalanadi (4.1–rasmga qarang). Ushbu yoʽlaklarda yotuvchi turli buzilishlar shovqin deb yuritiladi va raqamli tizimning mantiqiy amallariga ta’sir etmaydi, chunki bu yoʽlakcha butunligicha 1 yoki 0 orqali ifodalanadi. (shovqin statistik oʽzgaruvchandir, ya’ni uning qiymatini oldindan aytish mumkin emas. Chunki u vaqt oʽtishi bilan 0 yoʽlakchasi chegarasidan oshib ketishi va 1 raqami orqali ifodalanishi mumkin).

4.1–rasm. Shovqin balandligini aniqlashni ta’minlovchi kuchlanishlarning Mantiqiy 0 va Mantiqiy 1 diapazonlari

- Doimiy oʽzgaruvchi signallar odatda fizik qoidalarga asoslanuvchi elektrli komponentlardan tayyorlangan rezistorlar, kondensatorlar va tranzistorlar kabi filtrlar orqali qayta ishlanadi. Boshqacha aytganda, bu qurilmalarda yuz beradigan temperaturaning oʽzgarishi va elektronlarning tasodifiy xarakatlariga koʽra tovushning hosil qilinishi kabi fizik qoidalar audio tizimlarning ishlashiga ta’sir qiladi. Ba’zan, audiokassetalar va radio eshittirishlardagi yoqimsiz shovqinlarni eshitish mumkin. Raqamli tizim, ikkinchi tomondan, sonlar ustida arifmetik amallarni bajaradi. Sonli hisoblar esa fizik xususiyatlar bilan cheklanmagan. Demak, ma’lumotlarni raqamli koʽrinishini qayta ishlash turli usullarni qoʽllash mumkinligi bilan afzalroqdir. Bundan tashqari, raqamli qayta ishlash arzonlashib bormoqda, chunki kompyuterlarning ma’lumotlarni qayta ishlash quvvati har 18 oyda ikki barobarga oshib boradi. E’tibor bergan boʽlsangiz, bugungi kunda audio tasmalardan foydalanuvchi qurilmalar ma’nan eskirib, sotuvga chiqarilmay qoʽyildi va radiostansiyalarda foydalanilmaydi, bunga sabab yuqori sifatli CD audiopleyerlar chiqarilishi va ularning narhining arzonlashishi boʽldi.

Audio ma’lumotlarni hosil qilish zaruriyati tugʽiladigan ikkita holatni koʽraylik.

1 – Keys: Sizda musiqa yoziilgan audio kassetalar jamlanmasi bor boʽlsin. Ular javoningizda koʽp joylarni egallaydi. Biror qoʽshiqni eshitish uchun tegishli kassetani topish esa vaqt talab qiladi. Tanlangan kassetadagi aniq bir qoʽshiqni eshtish uchun tasmani mos ravishda oldigna yoki orqaga tez oʽtkazishga ham vaqt ketadi ham noqulayliklarni yuzaga keltiradi. Ushbu kassetalar jamlanmasidagi musiqalarni kompyuterda saqlash mumkinmi? Kompyuter orqali aniq qoʽshiqni tezkor topishni tashkil etish mumkinmi?

Javob: ha, mumkin. Mazkur bobda qanday qilib musiqiy jamlanmalarni SHK da saqlash mumkinligi bilan tanishamiz. Ularni kataloglarini tashkil etish va undagi aniq qoʽshiqni topish masalasini 11 – bobda koʽramiz.

2 – Keys: Bugungi kunda avtojavob beruvchiitelefonlar mavjud. Agar siz uydan uzoqroqda boʽlsangiz, telefoningizni qoʽngʽiroq qilgan abonentga ovozingiz yozilgan xabarni avtomat ravishda uzatuvchi, hamda uyga qaytgach eshitishingiz uchun chaqiruvchi abonentning qisqa xabarlarini yozib oluvchi rejimga oʽtkazib qoʽyishingiz mumkin. Oldinlari bunday imkoniyatli telefonlar kassetali boʽlardi. Ular ham qimmat ham foydalanilishi murakkab edi. Xozirda avtojavob beruvchi telefonlar qimmat emas, ular raqamli boʽlib, xarakatlantiriluvchi qismlarga ega emas. Chaqiruvchi abonent xabarlarini qanday qilib yozib olish va saqlash mumkin? Mazkur bobning sungida bu imkoniyatlar yoritilgan.

Audio ma’lumotlar

Agar mikrofon orqali gapirsangiz, sizning ovozingiz bilan chiqqan toʽlqinlarni mikrofon 4.2–rasmdagiga oʽxshash elektron kuchlanishga oʽtkazadi. Bu elektron kuchlanishlar vaqt oʽtishiga bogʽliq uzluksiz oʽzgarib boradi va ovozli ma’lumotlar deb nomlanadi. Agar bu uzluksiz signal koʽrinishidashi ma’lumotlar kompyuter xotirasida saqlanishi lozim boʽlsa, ular bitlar ketma – ketligiga oʽtkazilishi lozim. Shu tariqa quyidagi birinchi savol tugʽiladi: Uzluksiz signal koʽrinishidagi ma’lumotlarni ularning raqamli ekvivalentlariga qanday oʽtkazish mumkin? Bu jarayon uzluksiz (analogli) ma’lumotni raqamliga oʽtkazuvchi elektron tizim (qoidaga koʽra, integral tizimlar majmui) yordamida bajariladi. Bu tizim qisqacha A/R deb yuritilishi mumkin. Uzluksiz signalni raqamliga oʽtkazish uchun oddiy 0s, 1s, 2s, 3s, 4s, ..., ns koʽrinishda vaqt olinadi, bu yerda s saralash vaqti intervali. Bu tanlangan 0s, 1s, 2s, 3s, 4s, ..., ns saralash intervallaridagi kuchlanishlar qiymatlari 4.1-jadvalda koʽrsatilgan. v0,v1,v2,…,vn kuchlanishlar qiymatlari ikkilik sanoq tizimida ifodalanadi va kompyuter xotirasida saqlanadi. Uzluksiz ma’lumotlarni raqamli koʽrinishga oʽtkazishda quyidagi ikki savol yuzaga keladi:

- Bir soniyali saralash intervali qanday boʽlishi lozim? Agar s saralash interval juda kichik boʽlsa, jadval oʽlchami juda katta boʽladi. Agar s saralash interval juda katta boʽlsa, u holda jadvalda aks ettiriluvchi ba’zi avj signalga mos qiymatlar tushirilib qoldirilishi mumkin, bunda axborotni yoʽqotish yuz beradi. Hosil boʽlgan v(t) jadvali boshlangʽich signalni aniq ifodalay olmaydi. 4.2–rasmdagi saralash intervali 2s deb olinsa, v1 kuchlanishning qiymati saqlanmaydi, oraliqda avj signalning borligi bilinmaydi, qayta tiklanganda boshlangʽich signallarni shakllantirish imkoni boʽlmaydi. Saralash intervali s ni shunday tanlash lozimki, toki u v(t) jadvalda minimal na’munalar orqali toʽliq axborotni qamrab olsin. Eng optimal saralash vaqti intervalini qanday tanlash mumkinligiga keyingi boʽlimda toʽxtalamiz.

4.2–rasm. Analogli signallar

4.1-jadval. Raqamli qiymalarning saqlanishi

| Vaqt | 0 | s | 2s | 3s | 4s | 5s | … | ns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kuchlanish | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | … | n |

- 0, 1, 2, …, n amplitudalarni ifodalash uchun qancha bitlar kerak boʽladi?

Ushbu savolning javobi insonning ovoz balandligini hamda ularni uzatishda ilova tomonidan yuborilishi mumkin boʽlgan xato(farq)larni eshitish qobiliyatiga bogʽliq boʽladi. Agar 256 darajali v amplitudalarni ifodalashda 16 bit foydalanilsa, aksariyat ilovalarda ovozni taqdim etishdagi xatolik 1/256 = 0,4% ni tashkil etadi. 65536 darajali v amplitudalarni ifodalashda 16 bit foydalanilsa, xatolik ancha kamayadi, ya’ni 0,0015 % ga teng boʽladi. Bu vaqt diapazoni ovozni inson qulogʽi eshitishi uchun yetarlidir. Uzluksiz ma’lumotni raqamli ekvivalentga oʽtkazishda qoʽllaniluvchi V(t) amplituda qiymatlari kvantlash amplitudasi deb yuritiladi.

Saralash intervalini topish

Saralash intervalini aniqlash uchun analogli signallar tabiyatini yaxshiroq tushunib olishimiz darkor. Masalan, sof ohangli musiqani (4.3–rasmga qarang) g(t) = V sin 2ft tenglamaga mos sinusoida orqali ifodalanuvchi analogli signal deb qarashimiz mumkin. Bu yerda V sinusoidaning amplitudasi, f esa chastotasi. 4.3–rasmdan e’tibor bersangiz, sinusoida davriy grafik, ya’ni signal shakdi har 1/ f soniyada takrorlanadi. f chastotani oʽlchashda qoʽllaniluvchi birlik gers deb nomlanadi va Gs qisqartma orqali belgilanadi. 4.2–rasmdadagi kabi notekis audio signallar quyidagicha sinuslar yigʽindisi koʽrinishida ifodalanishi mumkin:

4.3–rasm. Sinusoida

Yuqorida keltirilgan tenglamadagi V0,V1,V2,…,Vn lar f, f +f, f + 2f, ..., f +nf chastotali sinusoida toʽlqinining amplitudalari. Agar f yetarlicha kichik boʽlsa, u holda V0,V1,V2,…,Vn amplitudalar 4.4–rasmda koʽrsatilganidek f ning uzluksiz funksiyasi oʽtkazilishi mumkin. Buni 4.2–rasmdagi V(t) signalining xususiy spektri deb ataymiz. Bu tasvirda V( f) oʽzgarmas va f interval uchun Vm ga koʽtarilishini koʽrish mumkin. f L va f H nuqtalarda ½ Vm ga teng boʽladi. Bundan barcha energiya toʽlqin sifatida f L va f H lar orasida toʽplangan bildiradi. Bu signalni oʽtkazish yoʽlakchasi (f L – fH) orqali oniqlanadi.

4.4–rasm. Analogli ovozli signalning xususif spektri.

Bu spektr bizga saralash intervalini aniqlashda yordam beradi. Naykvist teoremasi deb yuritiluvchi ajoiyb teorema – agar fyuqori signaldagi eng maksimal chastotasi boʽlsa, u holda saralash intervali (1/2fyuqori) dan biroz kichik boʽlishi lozim, deb ta’kidlaydi. Agar bunday aniqlangan saralash intervali foydalanilsa, ovozli ma’lumot tarkibidagi brcha axborotlar toʽliq saqlanishiga erishiladi. Zaruriyat tugʽilganda ovozning boshlangʽich shakli aniq qayta tiklanadi. Boshqacha aytganda, 1 soniya ichida saralash intervalidagi na’munalar soni 2fyuqori dan biroz oshiqroq boʽlishi lozim.

Saralash intervalni topishga doir misol koʽramiz.

4.1-misol. Telefon tarmogʽi orqali uzatiluvchi soʽzlashuv, aniq suhbat koʽrinishidagi audio signallarni raqamlashtirish uchun saralash intervalini toping.

Yechish. Telefon orqali uzatiluvchi soʽzlashuvning keng chastotasini oʽlchash orqali f L = 300 Gs va f H= 3300 Gs ekanligi aniqlangan.

Saralash intervali (1/23300)=1/6600 soniyadan kamroq boʽlishi lozim. Agar biz intervalni s = (1/6700) = 0,149 millisoniya deb olsak, yetarli boʽladi. Bu interval yordamida soniyada saralab olingan ma’munalar soni 6700 boʽladi. Biz 6700 oʽrniga 6650 ni olsak ham boʽlardi, ammo Naykvist teoremasiga koʽra soniyada 6600 dan koʽproq na’muna talab qilinadi.

4.2.2. Raqamlashtirilgan audioma’lumotlarni saqlash uchun zarur xotira sigʽimi

Ushbu boʽlimda raqamlashtirilgan musiqalarni saqlash uchun qanday xotiradan qancha joy talab qilinishini bilib olamiz. Avval telefon soʽzlashuvini koʽrib chiqamiz.

4.2-misol. Telefon soʽzlashuv amlitudalarini ifodalash uchun qancha bitlardan foydalanish lozim boʽladi?

Audio ma’lumotlarni qabul qilish va saqlash

Ovozli ma’lumotlar 4.5–rasmda koʽrsatilgan tizimda qabul qilinadi va saqlanadi. Ovozli toʽlqinlar mikrofon yordamida elektron signallarga oʽtkaziladi. Bu elektrik signallar 4.2–rasmda audio ma’lumotlar sifatida ifodalangan. Agar ovozli signalar audio – kassetaga yozilgan boʽlsa, bu ovozlar kassetali qurilma orqali chiqariladi. Barcha pleyerlarda audio ma’lumotlarni chiqarish moslaalari mavjud. Bu signallar ma’lumot shaklini oʽzgartiruvchi (analogli/raqamli) A/R konverterga beriladi. Bozorlarda A/R konverterlarning turli hillari mavjud. Agar biz telefon soʽzlashuvini raqamlashtirmoqchi boʽlsak, soniyasiga 6700 ta signallar na’munalari kiruvchi, raqamli chiqishi 8 bitli boʽlgan A/R konverterdan foydalanamiz (4.1-misolga qarang). Agar tovushni yuqori aniqlikda raqalashtirish lozim boʽlsa, raqamli chiqishi 16 bitli boʽlgan A/R konverterdan foydalanishimiz mumkin. Bunda 1soniyadagi signallar na’munalarining soni 44100 ta boʽladi (4.4-misolga qarang).

| Audio signal | A/R konverter | Raqamli signal | Xotira |
| --- | --- | --- | --- |

4.5–rasm. Audio ma’umotlarni raqamlashtirish

A/R konverter shakllantirgan raqamli ma’lumotlar xatirada saqlanadi. Ushbu xotiraning hajmi raqamlashtirilib saqlanuvchi audio ma’lumot tipi va uning davomiyligiga bogʽliq. Telefon soʽzlashuvini raqamlashtirib xotirada saqlash uchun 1 daqiqasiga = 392 KB joy zarur (4.3-misolga qarang). Ushbu katta boʽlmagan va yarim oʽtkazgichli saqlash birligi samaralidir. Musiqani yuqori aniqlikda ijro etiladigan qilib saqlash uchun uning 1 daqiqasiga =10,1 MB joy talab qilinadi. Musiqalar telefon soʽzlashuviga qaraganda uzoqroq davom etadi. 60 daqiqali musiqiy ma’lumotni saqlash uchun xotiradan 60*10,1 MB = 606 MB joy talab qilinadi. Buni saqlash uchun qattiq disk yoki CD – ROM dan foydalanishimiz lozim. SHK ga oʽrnatilgan qattiq disk sigʽimligi tahminan 800 Gb va CD – ROM sigʽimligi tahminan 700 MB ga teng.

Ovozli ma’lumotlarni raqamlashtirish uchun A/R konverterlar deb yuritiluvchi elektron tizimlardan foydlanishimiz haqida aytgan edik. Bunday tizim SHK ning ona platasidagi elektron tizimga toʽldiruvchi karta sifatida joylashtiriladi va ovozli karta deb yuritiladi. Audiokassetadagi musiqani raqamli koʽrinishga oʽtkazish uchun kassetali qurilmaning mos ulagichini ovozli kartaga kirish porti (gnezdo) orqali ulanadi. Bu esa kompyuterdagi ovozli ma’lumotni qabul qiluvchi dasturni ishga tushiradi. Dastur ovozli kartadan foydalanib kiruvchi ovozli ma’lumotni raqamli koʽrinishga oʽtkazish va qattiq diskda fayl sifatida saqlash amalini bajaradi. Bu usulda saqlangan fayl .wav kengaytmaga ega boʽladi va toʽlqinli fayl deb nomlanadi.

Multimediali SHK larda yaxshi sifatdagi dinamiklar ham ulangan boʽladi. Raqalashtirilgan ovozli ma’lumotlarni ovozli karta yordamida chiqarish mumkin. Kartada analogli – raqamli A/R konverter deb nomlanuvchi elektron tizimlari mavjud boʽlib, toʽlqinli faylda saqlanuvchi bitlar ketma – ketlgini oʽqiydi, ularni uzluksiz oʽzgaruvchi analogli signal koʽrinishiga oʽtkazadi, bu tovushni kuchaytiradi va tovush chiqaruvchi orqali uzatadi. Dinamikalarning balandligini boshqaruvchi regulyator orqali tovushning past – balandligi boshqariladi.

Toʽlqinli fayllardagi ma’lumotlarning barchasi raqamli koʽrinishda, aniqrogʽi bitlar ketma-ketligi koʽrinishidagi boʽlishini ta’kidlash mumkin. Kassetadagi musiqani SHK diskida saqlash jarayonida har bir qoʽshiq uchun fayl nomini oʽzingiz berishingiz mumkin. Har zaruriyat tugʽilganda tegishli qoʽshiqni fayl nomi orqali diskdan topish va eshitish mumkin boʽladi. Bundan tashqari qattiq diskdagi musiqani kompakt – diskka nushalash ham mumkin.

4.7-misol. Mazkur bobning boshlarida, 2–Keysda telefon soʽzlashuvlarning raqamlashtirilishi mumkinligini aytib oʽtgandik. Endi avtojavob beruvchi telefonlarning qanday ishlashi va qanday hajmdagi xotiraning zarurliginini koʽrdik. Avtojavob beruvchi telefon quyidagi qadamlarni amalga oshiradi:

| 1-qadam | Telefon egasi uydan uzoqroqda boʽlganida, yoki uni bezovta qilishini hoxlamaganida u oʽzining kichik xabarini yozib oladi, masalan, u “Siz Ramasvamining 23411809 raqamiga qoʽngʽiroq qildingiz. Afsuski u xozir javob bera olmaydi. Iltimos, signaldan keyin qisqa xabaringiz va oʽzingizning telefon raqamingizni qoldiring. U sizga qaytib qoʽngʽiroq qiladi”. Bu xabar tahminan 16 soniya davom etadi, qisqa signal esa 1 yoki 2 soniyadan keyin chiqariladi. |
| --- | --- |
| 2-qadam | Telefon egasi Ramasvami uyidan chiqib ketishidan oldin oʽzining telefonini “ga javob” tugmasi orqali javob berish rejimiga |
| 3-qadam | Qoʽngʽiroq qilgan abonent Ramasvamining xabarini eshitadi va oʽzining xabarini qoldiradi, masalan, “Krishnasvamiman. Men 10 kun davomida shaxardan tashqariga chiqib ketmoqdaman. Zaruriyat tugʽilib qolsa, 020 24584252 raqamiga telefon qilishingiz mumkin”. Bu xabar tahminan 12 soniya davam etadi. |
| 4-qadam | Ramasvami qaytganida telefonining vaqt – vaqti bilan yangi xabar kelganini anglatish uchun tovush chiqarishini koʽrishi mumkin. Endi "Play" tugmasi orqali bu xabarni eshitishi mumkin. |

4.6–rasmda xabarlarni yozish va ularni eshitish jarayonlari aks ettirilgan. Ikki qismli xotira mavjudligiga e’tibor bering. Birinchisida misolimizdagi Ramasvamining xabari, ikkinchisida esa Krishnasvamining xabari saqlanadi. Ramasvami xabar yozmoqchi boʽlsa, “Zapis” tugmachasini bosadi va xabarni yozadi. Xabar 8 bitli analogli – raqamli A/R konvertor ovozli signalni raqamlashtiradi va xotirada saqlaydi. Buning uchun 6700 *16 = 107200 bayt = 105 Kbayt joy zarur boʽladi.

4.6–rasm. Telefonning avtojavob berish tizimi

Krishnasvami qoʽngʽiroq qilganida xotiraning 1 – qismida saqlangan raqamli ma’lumot analogli – raqamli A/R konvertor orqali uzluksiz analogli koʽrinishga oʽtkaziladi va telefon tarmogʽi orqali Krishnasvami telefon apparatiga uzatiladi va eshittiriladi.

Misolimizdagi Krishnasvamining 12 soniyalik xabari uchun 126700=79 KB joy talab qilinadi. Odatda bir nechta javob qoʽngʽiroqlar qabul qilishi va saqlanishi mumkin. Qabul qilinishi mumkin boʽlgan xabarlar soni xotiraning 2-qismining hajmiga bogʽliq. Masalan, oʽrtacha hisobda jami, deb olsak, xotiraning bu 2-qismida 1806700 = 1206000 bayt joy zarur boʽladi. Agar bu qismini 12,5 MBli xotira bilan ta’minlasak, u holda 180 soniyali xabar uchun yetarli boʽlib, hattoki xabarlar orasidagi uzilishlarni ham yozish imkonini beradi. (1 MB = 10241024 = 1048576 bayt, ekanligi esingidadir. Bundagi 1,25 MB esa 1510720 bayt boʽlib, 1206000 baytdan oshib ketadi).

Audio ma’lumotlarni arxivlash

Oldingi paragrafda 60 daqiqali sifatli musiqani raqamli koʽrinishda saqlash uchun xotiradan 606 MB joy zarur boʽlishini koʽrgandik. Bularni kompyuterning ikkilamchi xotirasida (masalan, CD-ROM) saqlash uncha qulay emas. Shu sababli foydalanilayotgan audio ma’lumotlarni arxivlash zaruriyati yuzaga keladi. Bu borada tasvirli ma’lumotlarni siqishda qoʽllanilgan gʽoyalarga asoslangan ovozli ma’lumotlarni siqish MP3 standarti deb nomlanuvchi kompressorlar yaratildi. MP3 standartini kompressorlarning 2-versiyasi ovozlarni, 3-versiyasi tasvirlar qatlamlarini siqishda qoʽllaniladigan arxivlash standartlarning bir qismi deb qarash mumkin. Bu usul ishlab chiqarish, boshqarma va ilmiy guruh xodimlaridan tashkil topgan halqaro ekspert guruhi tomonidan standartlashtirilgan. MP3 standarti arxivlashda insonning eshitish apparati orqali ovozlarni qabul qilish va ongi orqali qayta ishlashjarayonining ba’zi xususiyatlariga asoslanadi. tadqiqotning bu sohasi psixoakustika deb yuritiladi. MP3 arxivlashining quyidgi asosiy xossalari mavjud:

- Inson quloqlari 2 kGs dan 5kGs gacha boʽlgan chastotali ovozlarni yaxshi eshitadi, bu diapazonga tegishli boʽlmagan chastotali ovozlarni yaxshi eshita olmaydi.

- Chastota diapazonidagi katta chastotalilar kichikroq chastotali ovoz bilan niqoblanadi (maskirovkalnadi). Boshqacha aytganda, baland ovozdagi tovushlar juda balanl boʽlmagan ovoz qolipi bilan almashtiriladi, ya’ni juda baland ovozdan voz kechiladi. Bu esa intervallardagi na’munalar sonini kamaytiradi.

- Eshitish qobiliyati yuqori rivojlangan insonlar 20 Gs dan 22 kGs gacha chastotali ovozni eshita oladi. Odatda bu diapazon inson yoshi oʽtgan sari, yoki shovqinli muhit ta’siri oqibatida kichiklashib boradi. Bu chastota diapazoni muhim yoʽlakchalari deb nomlangan 25 tengsiz kengliklarida boʽlinadi. Muhim yoʽlakchalariga tegishli chastotali ovozni inson qulogʽi eshita olmaydi. Muhim yoʽlakchalarning quyi chastotalilari (tahminan 100 GS) tor va yuqori chastotalilari keng boʽladi. Shunday qilib, ovozli ma’lumotlar filtrlar toʽpami yordamida uzatilishi, va u orqali na’munalar soni kamaytirilishi mumkin.

- MP3 siqish yoʽqotishli arxivlashlar (na’munaga bilan almashtirish) sirasiga kiradi. Boshqacha aytganda, barcha axborotlar nushalari toʽliq saqlanmaydi. Ammo bu yoʽqotshlar fayl dekompresslanganida, ya’ni tiklanida uning sifatiga ta’sir qilmaydi.

- Insonning gapirish yoki kuylash jarayonidagi ovozlar oʽrtasida tovushsiz intervallari boʽladi. Siqishda bu intervallarning hech biri uchun na’munalarqoʽllanilmaydi.

MP3 siqish algoritmida kiruvchi ma’lumotlar filtrlar toʽplamidan oʽtkaziladi va har bir diapazonga tegishli ovozli ma’lumotlar mos bitlar ketma-ketligi bilan ifodalanadi. Bitlar eng zarur joylarda ajratiladi. Ovozlarni siqish darajasi ovozli ma’lumot tipiga bogʽliq. 4.2-jadvalda turli tipdagi ovozlarni MP3 standartida siqishning darajalari keltirilgan.

4.2-jadval. MP3 standartida siqish darajalari

| Ovozli ma’lumot tipi | Oʽtkazuvchanlik qobiliyati | Rejim | Siqish darajasi |
| --- | --- | --- | --- |
| telefon | 300 dan 3300 kGs gacha | Mono | 96: 1 |
| FM - radio | 50 Gs dan 11 kGs gacha | Stereo | 26: 1 do 24: 1 |
| CD Audio | 20 Gs dan 22 kGs gacha | Stereo | 14: 1 do 12: 1 |

Demak, 60 daqiqali musiqani saqlash uchun 606/12= 50,5 MB joyda saqlanishi mumkin (siqishning 12 lik darajasi boʽyicha). Siqishning bu 12 lik darajali usuli yordamida 60 daqiqali musiqa bitta CD - ROM diskda saqlanishi mumkin, bu yuksalish sari qoʽyilgan katta qadam boʽldi. MP3 siqish dasturlari keng qoʽllanilmoqda. MP3 standartida siqilgan audio ma’lumotlarni ijro etuvchi audio pleyerlarning ham bozorlarda xarid qilinishi tobora kengayib bormoqda. Ularda siqilgan ovozli ma’lumotlarni dekompresslash orqali boshlangʽich koʽrinishiga keltiruvchi, analogli signalga oʽtkazuvchi va ovoz kuchaytirgich orqali chiqaruvchi protsessorlari mavjud.

4.8-misol. Doʽkonlarda MP3 audio pleyerlar sotilmoqda. Ulardan birini musiqalarni saqlash uchun 64 MB xotirasiga ega ekanligi aytilib, tavsiya etilmoqda. Ushbu pleyer har biri 3 daqiqadan davom etuvchi pop-musiqalardan nechtasini saqlash va uzatish imkoniga ega? Bu pleyerning afzalligi nimada?

Yechish. Musiqaning 1 daqiqasi = 10,1 MB joy egallashini koʽrgandik. MP3 standartida 12 darajali siqilgan 3 daqiqali musiqa=(10,13)/12 = 2,52 MB joyni egallaydi. Demak, 64 MB da tahminan 25 ta qoʽshiqni saqlash mumkin.

MP3 audio pleyerlarning blok – sxemasi 4.7–rasmda keltirilgan. Siz MP3 audio pleyeringizga kompyuter xotirasidagi MP3 standartda siqilgan musiqiy fayllarni yuklashingiz mumkin. Unda MP3 standartda siqilgan ovozli ma’lumotlarni dekompresslash orqali boshlangʽich koʽrinishiga keltiruvchi protsessori mavjud. Ushbu raqamli fayl analogli tovushga pleyerdagi A/R konverter orqali oʽtkziladi. Bu tovushlar kuchaytirilib dinamik ovoz chiqaruvchi yoki quloqchinlar orqali ijro qilinadi.

Musiqa MP3 fayli sifatida saqlanadi

Protsessor

Ovoz kuchaytirgich va dinamik

ShKdan MP3 faylni oʽqish

Yuqori tezlikdagi xotira (tasodifiy Access)

Dekompresyon dastur

Musiqani ijro etish

R/A

Analog signalga oʽtkazish

4.7–rasm. MP3 pleer blok-sxemasi.

Portativ MP3 audiopleyerning asosiy afzalliklari:

- Pleyerdagi barcha moslamalar qattiq shaklda, boshqacha aytganda pleyerda qoʽllaniluvchi barcha komponentlar integral tizimlardir. Ularda xarakatlanuvchi qismlari mavjud emas. Demak, ular CD – pleyerlardan farqli oʽlaroq olib yurishdagi silkinishlar kabi holatlarga chidamli.

- Barcha moslamalar qattiq shaklda boʽlganlig uchun, talab qilinuvchi quvvat juda katta emas. Uni ikki AA batareya orqali 6 soat mobaynida ishlatishingiz mumkin. Bundan tashqari pleyer ixcham va yengil.

- 64 MB xotirali pleyerda 75 daqiqalik musiqa saqlanishi va uzatilishi mumkin. Xotira hajmi ortib bormoqda, narhlari esa tushib bormoqda. Endilikda MP3 – pleyerlar mobil telefonlarda ham mavjud.

Quyida ikki misol koʽramiz.

Video ma’lumotlarni arxivlash

Raqamlashtirilgan videolarni saqlash uchun katta sigʽimli xotiraning zururligini avvalgi 5.2-boʽlimda koʽrib chiqdik. Bundan tashqari, katta hajmli ma’lumotlarni aks ettirish va uzatishda ham qiyinchiliklar yuzaga keladi. Agar tasvir diskda saqlangan boʽlsa, tahminan soniyada (1/30) tasvirlarning bitta rangli tasvirini aks ettirish chastotasi (6404803024) bit / sek ga teng boʽladi, bu esa, 221.184 Mbit degani. Hattoki bugungi kunning eng tezkor disklari ham agar toʽgʽri baholasangiz bunday yuqori tezlikdagi ma’lumota almashishini ta’minlay olmaydi. Agar SHKga videokameradan tasvirni bevosita aynan shunday chastotali tarmoq kabeli orqali oʽzatish lozim boʽlsa, bu ham juda qimmatga tushadi. Bunday muammolar video ma’lumotlar saqanishi va uzatilishi uchun arxivlanishi (siqilishi) lozimligini keltirib chiqarali. Ularni aks ettirishdan oldin, albatta, arxivdan chiqarishimiz lozim boʽladi.

3 – bobda raqamlashtirilgan tasvirlar turli usullarda arxivlanishi mumkinligini koʽrgan edik. Bu usullardan biri – tahminan 20 ta tasvirlarni arxivlash koeffitsiyentli arxivlashning JPEG algoritmidir. Bunday arxivlash xaraktsiz tasvirlar uchun yaxshi natija beradi, ammo qisqa vaqt ichida birin ketin bir guruh tasvirlarni uzatishni talab qiluvchi videolarni siqishda ham samarali foydalanilishi mumkin. Ketma-ket uzatiluvchi tasvirlar oʽrtasida oʽzgarish katta emas. Bu vaqtga bogʽlik rezervlar deb yuritiladi va uzatishda undan foydalaniladi. Masalan, sahnada yoki ko‘chada avtobus xarakatlanayotganda asosiy fon bu osmon, tepaliklar va h.k lar o‘zgarmaydi, videoning faqat xarakatlanuvchi kichik qismi kadr almashinuvida o‘zgaradi. Bunday holda tasvirning faqat o‘zgaruvchi qismi gina saqlanishi lozim. Agar bu tasvirning (1/8) qismini egallasa, u holda har bir kadrda tasvirning (7/8) qismini saqlashning xojati qolmaydi. Faqat 1 – kadr, va keyingi kadrlardagi o‘zgarishlar saqlanishi kifoya qiladi. bu xalqaro Moving Picture Experts Group (qisqacha MPEG) qumitasi tomonidan standartlashtirilgan algoritmning asosiy tamoyili bo‘lib hisoblanadi.

MPEG standartida siqish jarayonida 8 tadan 16 ta kadrlar ketma – ketligi tasvirlar guruhi (GOP) deb yuritiluvchi paket hisoblanadi. Bu GOP videokameraning vaqtinchalik xotirasida saqlanadi va lokal protsessor orqali siqiladi. Siqilgan tasvirlar saqlanadi, bu esa xotiraga bo‘lgan talabni kamaytiradi.

MPEG standarti algoritmi quyidagicha ishlaydi. Jarayonni boshlash uchun JPEG siqilgan kadran foydalaniladi. Bu 1 – kadr yoki kadrning ichki kodlanishi deb ataladi. Bu keyingi kadrlarni siqishda qo‘llaniladigan kalitli kadrdir. 1-kadr kadrlar ketma-ketligining boshlang‘ich kadri deb belgilangan. Bu kadr videoketma – ketlikni tartiblashda (raqamlashda) va arxmvdan chiqarishda foydalaniladi. Masalan, nikoh videosining bosh qismida kelinni uchrashuv joyga kuzatish yozilgan bo‘lishi mumkin. 1 – kadr “1616” piksellardan iborat qismlarga bo‘linadi. Keyingi kadrlardagi mos qismlari taqoslanadi va ulardagi pikselli farqlar hisoblanadi (5.5–rasmga qarang).

5.5–rasm. MPEG siqish tamoyillari.

MPEG kompressoridan chiquvchi siqilgan bitlar oqimini standartlashtirish orqali erishildi. Siqish algoritmi esa standartlashtirilmagan, bu esa turli kompaniyalarga innovatsion erkinlikni beradi. De-kompressorlar esa standart siqilgan bitlar oqimi orqali aniqlanadi (5.7-rasmga qarang).

| Arxivlanma-gan bitlar oqimi | MPEG kompressor |  | JPEG mos bit oqimi (standartlash-tirilgan) | Decoder |  | TV / VDU ga chiqarish |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Deterministik bitlar oqimi uning ishlash darajasini bildiradi |  |  |
| 5.7-rasm. MPEG (siqish) arxivlash. |  |  |  |  |  |  |

MPEGda arxivlashdan maqsad – JPEG standarti ta’minlaydigan siqish darajasi va tasvir sifatidan tashqari bunda mavjud funksiyalardan foydalanilgan holda tasvirning egiluvchanligini ham ta’minlashdir. Bu siqish kichik bitlarni yoʽqotuvchi siqishdir. MPEG1 va MPEG2 arxivlash stanartlarining quyidagi asosiy xususiyatlari mavjud:

- Siqish usulida tahminan bir soniyada 25 ta (352288) pikselli kadrni 4 dan 1,5 Mbit tezlikda sifatli arxivlashi mumkin.

- Siqilgan video ma’lumotning tasodifiy tanlangan ixtiyoriy kadriga muojat qilish imkoni mvjud, bunday murojat nuqtalari 1 – kadrda kodlangan boʽladi.

- Oddiy ijro etilishiga qoʽshimcha ravishda, oldinda yoki ortta qolgan biror aniq nuqtaga tezkor oʽtish imkoni mavjud.

- Audio/videolarni sinxronlash imkoni mavjud.

- Arxivlash va dekompresslashlarning tutilishini nazorat qilish mumkin.

- Arxivlangan videoni tahrirlash mumkinligi.

- Joriy vaqt rejimida arxivlash va arxivdan chiqarishga moʽljallangan qimmat boʽlmagan protsessorlar va integral tizimlarning mavjudligi.

MPEG standartlar silolasida 1991 yilda standartlashtirilgan MPEG1, keyin 1994 yilda MPEG2 va 2000 yilda MPEG4 standartlashtirildi. Bu ikki MPEG lar beshta asosiy qismlardan iborat: multiplikatsiyalash hamda audio va video oqimlarni sinxronizatsiyalash, standartlar hamda dekompreslovchi (dekoder deb yuritiladi) va kompreslovchi (koder deb yuritiladi) dasturiy ta’minot orqali siqilgan bitlar mosligini kafalatlash uchun video va audiolarning xamjoyligini testlash. MPEG1 standartlashtirilgaan TV sifatli tasvirlar video kompakt diskda (VKD) larda sqlanadi. (352288) PAL pikselli soniyasiga 25 ta kadrlar chastotali video eng quyi sifatli video hisoblanadi. Audio standartli MP3 stereo boʽlib topiladi. Siqilgan raqamli oqimning bitli tezligi 1,5 Mbitga teng. MPEG2 standarti – raqamli televizion koʽrsatuvlarni va DVD disklarni yozish standartidir. Ushbu standart yuqori imkoniyatli, uzatishning 80 MBitli tezligini talab qiluvchi, soniyasiga 60 ta (19201152) pikselli kadrlar tezligidagi videolar va yuqori aniqlikdagi (HDTV), uzatishning 60 MBitli tezligini talab qiluvchi soniyasiga 60 ta (14401152) pikselli kadr tezligidagi videolar uchun foydalaniladi. Soniyasiga 25 ta (352258) pikselli kadrlar almashinuvini ta’minlaydigan quyi imkoniyatli TV lar 4 Mbitli tezlikga moslashtirilgan. Ovozni siqishning MPEG2 standarti zamonaviy HDTV larda qoʽllaniluvchi Dolby AC3 larda koʽrsatilgan tashqi ovozlarning olti kanalida ishlay oladi. MPEG2 dastlab quyi tezlik (4,8 – 64 Kbit)dagi internet tarmogʽidagi videokonferensiyalar kabi bogʽlanishlar uchun moʽljallangan edi. Keyinchalik ma’lumotlarning 5 Kbitdan 80 Mbitgacha boʽlgan uzatish tezlikdagi keng spektrli jarayonlarini qamrab olish darajasida kengaytirildi. MPEG1, MPEG2, MPEG4 lar asosan videosahnalarni qayta ishlash darajalari bilan oʽzaro farqlanadi. MPEG1 va MPEG2 larda har bir epizod bitta kadr sifatida qayta ishlanadi va kadrlar ketma ketligi siqiladi. MPEG4 da videosahna obektlar majmuiga ajratiladi va bu obektlarni alohida siqish amalga oshiriladi. MPEG4 ning MPEG1 va MPEG2ga nisbatan yana bir afzalligi xoxlagan audio – vizual sahnalarni yaratish, audio – vizual sahnalar oʽrtasidagi oʽzaro bogʽlanishlarni yuzaga keltirish imkoniyatina ega boʽlgan arxivlash samarasining yuqoriligidadir. MPEG4 da intellektual xususiylikni himoyalash va boshqarish ham standartlashtirilgan. MPEG4 standarti 80 MBitli tezligini talab qiluvchi, soniyasiga 60 ta (19201152) pikselli kadrlar tezligidagi videolar, HDTV – uzatishning 60 MBitli tezligini talab qiluvchi soniyasiga 60 ta (14401152) pikselli kadr tezligidagi videolar va quyi imkoniyatli TV lardagi 1,5 Mbitli tezlikga moslashtirilgan soniyasiga 25 ta (352258) pikselli kadrlar almashinuvini ta’minlaydigan videolarni uzatish imkoniyatlaariga ega. MPEG4 standarti World Wide Web ga mos keluvchi kichik bit ovozli (64 Kbit) video aloqalarni ham qamrab oladi.

V. Rajaraman, Introduction to Information technology (second edition), PHI Learing Private Limited, India 2013 y. 126 p